LÖW & spol., s.r.o.

Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici

Vranovská 102, 614 00 Brno

Tel.: 545575250,  545576740  Fax.: 545576250

E-mail: lowaspol@lowaspol.cz

IČ: 46990798     DIČ: CZ46990798

Brno 2008

# Preventivní hodnocení krajinného rázu území

# v oblasti soutoku Moravy a Dyje

Zadavatel:		 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Nuselská 39

Praha 4, 140 00

Zhotovitel: 			LÖW & spol., s r.o.

Vranovská 102

Brno, 614 00

Řešitelský tým:		Doc. ing. arch. Jiří Löw – vedoucí projektant

Mgr. Tomáš Dohnal

Dr. Pavel Hartl, CSc.

Ing. Darek Lacina

Mgr. Jaroslav Novák

Mgr. Leoš Pelikán

Ing. Eliška Zimová

## O b s a h

Textová část:

1. 	Úvod a cíl studie	3

2. 	Vymezení řešeného území	3

3. 	Popis použité metody hodnocení včetně definice základních pojmů	4

4. 	Přírodní podmínky	4

5. 	Kulturně historický vývoj krajiny	11

6. 	Percepční (vizuální) hodnocení řešeného území	26

7. 	Diferenciace území z hlediska krajinného rázu	27

8. 	Popis a vyhodnocení oblastí krajinného rázu a míst krajinného rázu	43

9. 	Zhodnocení prostorových vztahů řešeného území	48

10. 	Návrh ochrany krajinného rázu, stanovení limitů a regulativů území mimo obce	49

11. 	Závěr	56

12. 	Seznam použitých podkladů	56

Na titulní stránce: soutok řeky Moravy a řeky Dyje

1. Úvod a cíl studie

Cílem studie je vytvořit podklad pro stanovení odstupňované ochrany krajinného rázu a stanovení hodnot krajinného rázu v oblasti soutoku Moravy a Dyje, využitelný pro činnost orgánů státní správy zejména při vydávání souhlasů a stanovisek  podle § 12 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., vydávání stanovisek z titulu dotčeného orgánu (spolupráce s orgány územního plánování v procesu tvorby územně plánovací dokumentace), tvorbě plánů péče, stanovení rámcových podmínek pro zamýšlené zásahy do krajinného rázu ještě před zpracováním projektové či jiné dokumentace záměru.

2. Vymezení řešeného území

Zadané území je vymezeno v nivě řeky Svratky od Dolní (Novomlýnské) nádrže po soutok s Moravou a v nivě řeky Moravy jižně od Hodonína až po soutok s Dyjí. Z území je vyjmuto zastavěné území města Břeclavi. Pro řešení preventivního hodnocení krajinného rázu bylo z důvodu objasnění některých souvislostí zvoleno území o něco širší. Vymezení řešeného i zadaného území je na obr. č. 1.

Obr. č.1: Řešené a zadané území v oblasti Soutok

3. Popis použité metody hodnocení včetně definice základních pojmů

Záměrem studie je v řešeném území vymezit oblasti a místa krajinného rázu, uvést jejich charakteristiku a vytipovat hodnoty vyžadujících zvláštní ochranu. Oblasti krajinného rázu odpovídají supervizuálním krajinným celkům. Místa krajinného rázu v podstatě odpovídají konvizuálním krajinným celkům, které jsou vymezeny pro celé území a v případě shodných charakteristik, způsobů a stupňů ochrany mohou být jednotlivé kompoziční celky sloučeny do zón.

Supervizuální krajinné celky (SvC) i konvizuální krajinné celky (KvC) jsou v členitějším terénu vymezeny na základě utváření reliéfu, v plochém terénu niv a plošin jsou vymezeny na základě pohledového omezení terénními hranami terasových plošin, okraji lesních porostů, břehovými porosty podél vodních toků apod. Typy krajin (sídelních krajin, typů využití krajin a typů reliéfu krajin) tvoří matrice jednotlivých SvC, ale ty nebyly na jejich základě vymezovány.

Vymezené oblasti a místa krajinného rázu jsou blíže specifikovány a popsány včetně identifikace jejich hodnot a dominantních znaků.

Závěr obsahuje doporučení pro vytvoření pravidel a zásad ochrany hodnot těchto míst a oblastí a jejich zakotvení v procesu územního plánování, včetně stanovení doporučeného stupně ochrany pro jednotlivá místa a oblasti.

4. Přírodní podmínky a kulturně historický vývoj řešeného území

Geologie

Geologické podloží tvoří velkou většinou holocenní fluviální písčitohlinité sedimenty místy s roztroušenými valouny (povodňové hlíny). Ve starých korytech a meandrech jsou slatiny, slatinné zeminy a hnilokaly. Typické jsou rozptýlené ostrůvky vátých písků svrchního pleistocénu (hrúdy). Na okrajích nivy v mělkých údolích a úpadech jsou úzké akumulace deluviofluviálních písčitých sedimentů Úpatí krátkých terasových svahů místy lemují úzké akumulace deluviálních, popřípadě ronových sedimentů. Západní okraj území již zasahuje do pokryvů pleistocenních spraší. Na jihozápadním okraji řešeného území a jihovýchodně od Břeclavi jsou akumulace fluviálních písčitých štěrků středního pleistocénu (riss).

Geomorfologie

Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek J. a kol., 1987) náleží celé řešené území do geomorfologického celku Dolnomoravský úval a velká většina řešeného území do geomorfologického podcelku Dyjsko-moravská niva. Západní okraj řešeného území jen velmi omezeně zasahuje do podcelku Valtické pahorkatiny a jejich okrsků Lednické pahorkatiny, Nesytské sníženiny a Poštorenské plošiny. K severnímu okraji řešeného území přiléhá geomorfologický podcelek Dyjsko-moravské pahorkatiny s okrsky Tvrdonické pahorkatiny, Popické sníženiny, Trkmanské nivy a Přítlucké hory. Tyto geomorfologické jednotky se řešeného území pouze omezeně dotýkají.

Celek

Podcelek

Okrsek

-----------------------------------------------------------------------------------------

XA-1 – Dolnomoravský úval

XA-1A – Dyjsko-moravská pahorkatina

XA-1A-b – Popická sníženina

XA-1A-c – Tvrdonická pahorkatina

XA-1A-h – Trkmanská niva

XA-1A-i – Přítlucká hora

### XA-1B – Dyjsko-moravská niva

XA-1C – Valtická pahorkatina

XA-1C-a – Lednická pahorkatina

XA-1C-b – Nesytská sníženina

XA-1C-c – Poštorenská plošina

Dyjsko-moravská niva  je nejnižší částí Dolnomoravského úvalu s nivami řek Moravy a Dyje. Je akumulační rovinou podél obou řek tvořenou čtvrtohorními usazeninami, četné meandry byly protnuty umělými koryty. Podél řek jsou výrazné břehové valy a mrtvá ramena, u okrajů niv rozsáhlé ploché bezodtoké deprese. Tyto tvary jsou výraznější v nivě Moravy. Nivy jsou zpestřeny řadou zanikajících tůní a rozsáhlými písčitými dunami (hrúdy), vystupujícími až 8 metrů nad nivu, v oblasti Soutoku mají i několik ha (Pohansko, Doubravka). Podél Moravy jsou menší a nižší, díky výraznějším povodním, které duny rozplavily a zanesly povodňovými hlínami. Téměř všechna koryta řek jsou umělá, s širokými bermami a vysokými hrázemi. Jsou zde i mohutné příkopy, násypy hrází nádrží a komunikací. Přirozené koryto toku se zákruty a pravidelnými inundacemi do nivy je pouze na Dyji u Křivého jezera pod N. Mlýny v délce asi 3 km a na rakouské hranici v délce asi 18 km (zde ovšem s průkopy meandrů).

Dle výškové členitosti (2 - 10 m) má niva charakter roviny. Nejnižším bodem je soutok Dyje a Moravy - 148 m n.m.

Klima

Klima je velmi teplé a mírně suché a náleží do teplé klimatické oblasti T4 (Quitt E.,1970).  Tato oblast má velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Důsledkem depresní polohy jsou však přízemní teplotní inverze, díky zvýšené vlhkosti půd s četnými mlhami. Na hrúdách je mikroklima podstatně teplejší a sušší.

| Charakteristiky klimatické oblasti | T 4 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 60 - 70 |
| Počet dnů s prům. tepl. 10 o C a více | 170 - 180 |
| Počet mrazových dnů | 100 - 110 |
| Počet ledových dnů | 30 - 40 |
| Průměrná teplota v lednu | - 2 až –3 |
| Průměrná teplota v červenci | 19 - 20 |
| Průměrná teplota v dubnu | 9 – 10 |
| Průměrná teplota v říjnu | 9 - 10 |
| Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více | 80 - 90 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 300 - 350 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 - 50 |
| Počet dnů zamračených | 110 - 120 |
| Počet dnů jasných | 50 - 60 |

Hydrologické poměry

Hydrologicky řešené území náleží k povodí Dyje pod dolní Novomlýnskou nádrží a do povodí Moravy pod Hodonínem.

Podle mapy Regiony povrchových vod ČSR 1:500 000 (V. Vlček,1971) náleží území do oblasti nejméně vodné se specifickým odtokem 0-3 l s-1km-2. Nejvodnějším měsícem je únor a  březen, retenční schopnost je malá, odtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku je velmi nízký.

Podle mapy Regiony Mělkých podzemních vod v ČSR 1:500 000 (H. Kříž, 1971) náleží celé řešené území do oblasti s celoročním doplňováním zásob, s nejvyššími stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů v březnu a dubnu a s nejnižšími stavy v září až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je menší než 0,30 l.s-1.km-2.

# Půdní pokryv

Mezi půdami plošně převažují těžší fluvizemě glejové vyvinuté na nivních bezkarbonátových sedimentech, které na Dyji sahají od Podivína po soutok a na Moravě od Moravské Nové Vsi také až po soutok. Na Dyji mezi Křivým jezerem a Podivínem, na Moravě u Mikulčic jsou těžké černice typické, glejové i pelické černice. Směrem k okrajům nivy jsou úzké pruhy černozemí černicových na spraších.  Půdy jsou zpravidla mírně vlhké a světle hnědošedé barvy. V malých depresích jsou místy slatinné půdy, v mrtvých ramenech vznikly typické gleje a hnilokaly. Půdy na hrúdách jsou relativně kyselé lehké arenické kambizemě, které jsou při povrchu velmi suché a výhřevné.

Biogeografie

Velká většina řešeného území náleží do Dyjsko-moravského bioregionu( 4.5). Severně od řešeného území se nachází bioregion Hustopečský (4.3) a řešené oblasti se pouze dotýká. Západně od vymezené oblasti se nachází bioregion Mikulovský (4.2), který do řešeného území zasahuje pouze okrajově.

4.5 Dyjsko-moravský bioregion (Culek M. a kol. 1996)

Bioregion leží na jihu jižní Moravy, zabírá široké nivy - osy geomorfologických celků Dyjsko - svratecký a Dolnomoravský úval. Směrem k jihu bioregion přesahuje do Rakouska a na Slovensko, v ČR má plochu 605 km2.

Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s jasným vztahem k panonské provincii. Území bylo od pravěku osídleno, na hrúdech ležela významná centra Velké Moravy, přesto se zde zachovaly lužní pralesy a rozsáhlé nivní louky. I přes narušení vodního režimu úpravami zde má řada druhů a společenstev nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé České republiky. Řada jihovýchodních prvků zde má hranici areálu, např. jasan úzkolistý. Biodiversita je vysoká, obohacená splavenými druhy. Fauna řeky Moravy, i přes úpravy a znečištění má široké spektrum organismů černomořského povodí. Netypické části bioregionu leží ve vyšších částech širokých niv v blízkosti vrchovin, odkud přitékají jejich řeky (např. niva Svratky pod Brnem, Dyje pod Znojmem). V těchto částech chybí některé typické teplomilné druhy a naopak, sestupují sem druhy vrchovin.

V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je málo, hojné jsou vodní plochy, místy malé hodnoty (Nové Mlýny).

Bioregion se rozkládá v termofytiku ve fytogeografickém okrese 18. Jihomoravský úval (s výjimkou některých výběžků a oblastí písků na Bzenecku a Valticku).

Vegetační stupně (Skalický): planární.

Potenciálně převládají lužní lesy. Tvrdý luh je tvořen vegetací podsvazu Ulmenion, zejména asociacemi Ficario-Ulmetum campestris a Fraxino pannonicae-Ulmetum, které zřídka na nejvyšších místech aluvia přecházejí do typů, blízkých panonskému Primulo veris-Carpinetum a snad až k teplomilným doubravám. V depresích se často objevuje Salici-Populetum ze svazu Salicion albae. Primární bezlesí je vyvinuto na mokřadech (vnitrozemská delta, mrtvá ramena) s katénou vegetace svazu Phragmition communis, Caricion gracilis, které přecházejí ve vodě v různé typy vegetace, náležejících svazům Hydrocharition, Nymphaeion albae, Potamion lucentis, Potamion pusilli a Batriachion aquatilis.

V současnosti lesy a primární bezlesí pokrývají zhruba polovinu plochy. Na části bezlesí jsou vyvinuty přirozené luční porosty, náležející zejména svazům Cnidion venosi, Alopecurion pratensis, řídce i Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. Na nejvyšších místech nivy (hrúdy) jsou ostrůvky xerofilní luční vegetace, náležející zřejmě svazu Festucion valesiaceae.

Ve vlhkomilné i suchomilné flóře jsou zastoupeny četné druhy, vázané na aluvia dolních toků řek, velmi často vyzařující z Panonie, kontinentálního (ponticko-jihosibiřského) charakteru, které mají zčásti charakter mezních prvků. Jsou to např. jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), bledule letní (Leucojum aestivum), pryšec bahenní (Tithymalus palustris), p. lesklý (T. lucidus), máčka plocholistá (Eryngium planum), žluťucha slatinná (Thalictrum flavum), jarva žilnatá (Cnidium dubium), šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia), mordovka písečná (Phelipanche arenaria), divizna knotovkovitá (Verbascum phoeniceum) a svízelka piemontská (Cruciata pedemontana). Vzácně se udržely hájové druhy, snad splavené z vyšších, především karpatských poloh, případně představující relikty předlužního období, jako kopytník evropský (Asarum europaeum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), rozrazil horský (Veronica montana), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a sněženka předjarní (Galanthus nivalis). Subatlantské prvky jsou nečetné, vyskytují se převážně na kyselých píscích, k nim náleží např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), pavinec modrý (Jasione montana). Vzácněji subatlantské druhy rostou i v lužních lesích, např. ostřice hubená (Carex strigosa).

Fauna bioregionu je součástí panonské podprovincie, v jeho rámci se však liší převahou lužních typů. Význačným prvkem luhu jsou periodické záplavové a sněžní tůně, s výskytem charakteristických korýšů - žábronožek, lupenonohů, vznášivek ap. Tekoucí vody patří převážně do cejnového pásma, ovšem horní část toku Jihlavy po Pohořelice, Svratky po Rajhrad a Dyje po Hevlín lze řadit spíše do parmového pásma. Výraznou jednotkou vodní fauny je fauna řeky Moravy, která i přes úpravy koryta a silné znečištění vykazuje široké spektrum organismů černomořského povodí (měkkýši točenka kulovitá, kamenolep říční, zubovec dunajský, velký počet druhů ryb).

Význačné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), bobr evropský (Castor fiber), myšice malooká (Apodemus microps), netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Ptáci: volavka červená (Ardea purpurea), husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), luňák hnědý (Milvus migrans), l. červený (M. milvus), orel mořský (Haliaetus albicilla), raroh velký (Falco cherrug), břehouš černoocasý (Limosa limosa), koliha velká (Numenius arquata), vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), racek bouřní (Larus canus), r. černohlavý (L. melanocephalus), břehule říční (Riparia riparia), slavík modráček (Luscinia svecica), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina). Plazi: želva bahenní (Emys orbicularis). Ryby: jeseter malý (Acipenser ruthenus), plotice lesklá (Rutilus pigus), cejn siný (Abramis ballerus), cejn perleťový (Abramis sapa), ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), candát východní (Schizostedion volgense), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), drsek větší (Zingel zingel), drsek menší (Zingel streber). Měkkýši: zemounek lesklý (Zonitoides nitidus), jantarka obecná (Succinea putris), j. úhledná (Oxyloma elegans), oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica), oblovka C. nitens, údolníček rýhovaný (Vallonia enniensis), plamatka lesní (Arianta arbustorum), srstnatka chlupatá (Trichia hispida), vřetenovka hladká (Cochlodina laminata), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), páskovka keřová (Cepaea hortensis), dvojzubka lužní (Perforatella bidentata), hrachovka malinká (Pisidium personatum), h. obecná (P. casertanum), točenka kulovitá (Valvata piscinalis), kamenolep říční (Litoglyphus danubialis), zubovec dunajský (Theodoxus danubialis). Hmyz: srpice komárovec Bittacus italicus, vřetenuška Zygaena punctum, pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), drobníček Ectoedemia preisseckeri, klíněnka Phyllonorycter acaciellus, nesytky Chamaesphecia palustris, Ch. hungarica, černoproužka topolová (Archiearis puella), zavíječ Ostrinia palustralis, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), krasci Eurythyrea quercus, Anthaxia hackeri, A. deaurata, A. tuerki, tesaříci Trichoferus pallidus, Saperda punctata a S. perforata. Korýši: žábronožky Siphonophanes, listonozi Lepidurus, Apus, škeblovky Ostracoda. Kroužkovci: Criodrilus lacuum.

Biochory v řešeném území (Culek M. a kol., 2003):

1Le  Širší hlinité nivy s hrúdy  1. v.s. – biochora většiny řešeného území

Potenciální vegetaci tvrdého luhu tvoří porosty, odpovídající panonské asociaci jilmových jasenin (Fraxino pannonicae-Ulmetum), které na zalesněných hrúdech přecházejí až do dubohabřin svazu Carpinion, přičemž nedávno zde byla rozlišena asociace Fraxino pannonicae-Carpinetum. Na nejvyšších hrúdech lze uvažovat i o teplomilných doubravách (Carici fritschii-Quercetum roboris). Na velmi omezených plochách se objevuje i měkký luh s vrbou bílou (Salicetum albae). Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vesměs luční porosty svazu Cnidion venosi, místy přecházející do vegetace asociace Serratulo-Festucetum commutatae, ojediněle i do jiných vegetačních typů svazu Molinion. Ojediněle se dosud vyskytují vysokobylinné porosty svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. V mokřadech převažují různé typy porostů vysokých ostřic (svaz Caricion gracilis), řidčeji rákosin (svaz Phragmition), ve vodě pak porostů svazu Nymphaeion albae, Hydrocharition, Potamion lucentis a na zastíněných místech Lemnion minoris, na obnažených dnech svaz Oenanthion. Pro odlesněné hrúdy jsou typické acidofilní trávníky ze svazu Koelerio-Phleion phleoidis.

1Lh  Širší hlinité nivy  1. v.s. – biochora zasahující na území ze S (od Hodonína)

Potenciální vegetaci tvoří především tvrdý luh podsvazu Ulmenion, a to především středoevropská asociace jilmových doubrav Querco-Ulmetum, pouze v dolní části nivy Moravy i ochuzené porosty panonských jilmových jasenin (Fraxino pannonicae-Ulmetum). Na málo vyvinutých půdách s větším kolísáním hladiny podzemní vody se objevují i topolové jaseniny (Fraxino-Populetum). Měkký luh (nyní velni vzácný) tvoří vrbiny s vrbou bílou (Salicetum albae). Přirozenou nelesní vegetaci tvoří zřídka porosty zaplavovaných luk blížící se svazu Cnidion venosi, častěji najdeme porosty blížící se asociaci Serratulo-Festucetum commutatae (svaz Molinion). Nejčastěji jsou na místech nivních luk porosty v různém stupni degradace, které odpovídají vegetaci svazů Alopecurion nebo Arrhenatherion. V mokřadech najdeme nejčastěji vegetaci vysokých ostřic (svaz Caricion gracilis), řidčeji rákosiny (svaz Phragmition), v tůních vegetaci svazu Potamion lucentis, Hydrocharition a Lemnion minoris.

V nivách se vyskytuje submediteránní jasan úzkolistý. Z okolních vrchovin jsou do niv splavovány některé druhy středních poloh.

Další níže uvedené biochory zasahují do řešeného území pouze okrajově.

1RE  Plošiny na spraších  1. v.s.

Je možno předpokládat potenciální výskyt panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri tatarici-Quercion (Quercetum pubescenti-roboris) a případně panonské prvosenkové dubohabřiny (Primulo veris-Carpinetum). U potočních niv lze předpokládat vegetaci olšových jasenin (Alno-Fraxinetum). Přirozená nelesní vegetace je vzácná, na vlhčích místech jsou zastoupeny porosty odpovídající vegetaci teplejšího křídla svazu Calthion, místy jsou zastoupeny rákosiny (Phragmition nebo Scirpion maritimi).

1Db  Podmáčené sníženiny na bazických zeminách  1. v.s.

Přirozené lesní porosty se prakticky nezachovaly, potenciálně stanoviště odpovídají na vlhčích místech nejspíše střemchovým (olšovým) jaseninám (Pruno-Fraxinetum), na sušších stanovištích mozaice panonských prvosenkových dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum) a panonských teplomilných doubrav ze svazu Aceri tatarici-Quercion (nejspíše Quercetum pubescenti-roboris). Náhradní stanoviště s polopřirozenou vegetací zaujímají různé typy subhalofilní a halofilní vegetace z podsvazu Loto-Trifolienion a (diferenčně) svazů Scorzonero-Juncion gerardii, Cypero-Spergularion salinae a Festucion pseudovinae.

Typ poskytoval nejvyhraněnější prostředí pro halofytní biotu u nás, vlivem odvodnění a zornění však tato biota téměř vymizela.

1RN  Plošiny na zahliněných štěrkopíscích  1. v.s.

Potenciální přirozenou vegetaci tvořily pravděpodobně panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri tatarici-Quercion, především Quercetum pubescenti-roboris, ale na vlhčích čistších píscích nelze vyloučit i Carici fritschii-Quercetum roboris. V depresích je případně doplňovaly panonské prvosenkové dubohabřiny (asociace Primulo veris-Carpinetum). Podél menších vodních toků lze předpokládat střemchové (olšové) jasanové luhy (Pruno-Fraxinetum). V odlesněných depresích lze očekávat mírné zasolení a brakické rákosiny svazu Scirpion maritimi.

1RU  Plošiny štěrkopískových teras  1. v.s.

Základním typem potenciální vegetace je endemický typ panonských teplomilných doubrav s ostřicí doubravní (Carici fritschii-Quercetum roboris), v níž se velmi hojně vyskytuje Quercus cerris a pomístně i Q. pubescens. Na lokálně zahliněných místech jsou charakteristické panonské prvosenkové dubohabřiny (Primulo veris-Carpinetum), v nivách potoků vegetace olšových jasenin (Pruno-Fraxinetum). Na suchých odlesněných místech je charakteristická vegetace acidofilních trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Na vlhkých loukách se předpokládá vegetace teplomilnějšího křídla vlhkých luk svazu Calthion, rákosiny svazu Phragmition, vrbiny s dominantní Salix cinerea a vodní vegetace svazu Batrachion aquatilis.

Ochrana přírody a krajiny

Biosférická rezervace Dolní Morava

NPR Cahnov - Soutok

NPR Ranšpurk

NPR Lednické rybníky

NPP Pastvisko u Lednice

PR Stibůrkovská jezera

PR Skařiny

PR Františkův rybník

PP Květné jezero

PP Jezírko Kutnar

EVL CZ 0624099 Niva Dyje

EVL CZ 0624119 Soutok – Podluží

PO Soutok – Tvrdonicko

PO Lednické rybníky

Přírodní park Niva Dyje

Přírodní park Mikulčický luh

(viz přiložená mapa č.2: Chráněná území a rámcové typy krajin oblasti Soutok)

Územní systém ekologické stability krajiny

V řešeném území jsou vymezeny dva nadregionální biokoridory – v nivě řeky Moravy K 142, v nivě řeky Dyje K 161. Oba tyto biokoridory vycházejí z nadregionálního biocentra NRBC 109 Soutok.  Oba jsou rozděleny na dvě osy, jedna pro vodní společenstva a druhá pro nivní společenstva. V nivě Moravy jsou na nadregionálním biokoridoru vložena regionální biocentra RBC 1 Tvrdonice a RBC 2 Mikulčice. V nivě Dyje pak regionální biocentra RBC 6 Lubeš a RBC 7 Pastvisko. Těsně za hranicí řešeného území se nachází nadregionální biocentrum NRBC 106 Milovický les, NRBC 2011 Hlohovecké rybníky a RBC 8 Křivé jezero. Mezi NRBC 2011 a RBC 6 Lubeš prochází regionální biokoridor RBK 139. Regionální a nadregionální ÚSES je v řešeném území doplněn ucelenou sítí lokálních biokoridorů a lokálních biocenter. Téměř celé řešené území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru.

5. Kulturně historický vývoj krajiny

- Území je součástí pravěké ekumeny a jeho širší okolí je kontinuálně osídleno od doby kamenné. Pro oblast byl významný zejména římský vliv a období Velkomoravské říše. Původní strategická obranná poloha hradisek v nivě ztratila na významu se změnou  hydrického režimu niv -  zvětšení četnosti a rozsahu záplav. Osídlení opustilo okraje niv a její vyšší polohy a přesunulo se na bezpečnější místa na vyšších terasách a okrajích pahorkatin nad nivou.  V zaplavovaném území došlo i ke změně plužin.

- Poloha na jedné z větví hlavní dálkové obchodní cesty (Jantarová stezka) zvyšovala význam celé oblasti, zejména pak míst umožňujících přechod přes řeku Moravu a Dyji.

- Typy sídel a obhospodařování půdy

Sídla do území vymezeného zadavatelem v podstatě nezasahují. V řešeném území je pouze okraj Lednice se zámkem a parkem a okraj Břeclavi s novodobou zástavbou a průmyslovými plochami.  Obecně lze konstatovat, že sídla v této oblasti náležejí k typu vsí silničních a ulicovek s dominující plužinou traťovou (i nepravou traťovou či délkovou), doplněnou plužinou dominikální (pozemky ve vrchnostenské držbě). V případě rozšíření území, tak jak ho vymezil zpracovatel, by bylo vhodné vypracovat regulativy i pro sídla zasahujících do území. Předkládané hodnocení stanovuje zásady (regulativy) pro volnou krajinu, jak je uvedeno v části 8.

Silnicové a ulicové vsi - kompaktní vesnice s centrální osou tvořenou komunikací. Podle významu této komunikace se dělí na silnicovky – ležící na hlavní komunikaci a ulicovky – ležící na vedlejší komunikaci. Podél této komunikace jsou hustě seřazeny domy, které se často i vzájemně dotýkají. Silnicové a ulicové vsi jsou typické pro starosídelní krajiny, patří tak mezi nejstarší sídelní typy vůbec. Kromě nejstarších dob se ojediněle budovali i v novověku, zejména v blízkosti panských domů. Na rozdíl od jejích starších příbuzných zde na domy nenavazují prostorné ovocné zahrady, které ostře oddělují vesnici od volné nezastavěné krajiny. Samoty se ve volné krajině v okolí objevují pouze výjimečně. Vždy se jednalo o výjimečné typy staveb (mlýny, panské dvory, hájovny, cihelny). Silnicové a ulicové vsi se typicky pojí s nepravými traťovými plužinami. Jsou-li založeny až později při panských dvorech, obklopuje je plužina dominikální.

Základním znakem je kompaktní ves, v níž jsou domy seřazeny podél cesty. Ovocné zahrady je pak oddělují od volné, nezastavěné krajiny.

Traťová, nepravá traťová a délková plužina – vznikly v důsledku trojpolního způsobu hospodaření a používání těžkého pluhu. Traťová plužina vznikala v nově osídlovaných územích. Nepravá traťová plužina vznikala přestavbou již dříve osídlených územích s úsekovou plužinou. Délkovou plužinu bychom mohli charakterizovat jako jednosměrně parcelovanou plužinu traťovou. Tyto plužiny jsou typické úzkými a dlouhými pruhy pozemků. Každý sedlák v obci měl pruh pole v každém z třech bloků traťové plužiny.

Tyto plužiny se nejčastěji pojí s návesními, silnicovými a hromadnými vesmi. Vždy se jedná o území osídlené nejpozději ve vrcholném středověku. Je pro ně typická volná krajina bez osídlení ostře oddělená od kompaktních vesnic. Vzácné výjimky tvoří funkčně specifické objekty (mlýny, panské dvory, hájovny, cihelny atp.). V novověku byly okraje těchto plužin lokálně druhotně doplněny o samoty.  Ty jsou v těchto plužinách novým, netypickým prvkem.

Kolektivizace zemědělství v druhé pol. 20. století silně setřela původní charakter těchto plužin. Řemenovitými políčky členěné půdní bloky s mozaikou zemědělských kultur, příp. polních sadů jsou dnes již vzácností vhodnou ochrany. Většinou se dochovaly jen hranice půdních bloků a mnohdy ani to ne.

- Dominikální plužina – je tvořena pozemky patřícími k panskému dvoru. Celá plužina tedy patřila jednomu majiteli. Dominikální plužiny se tedy neváží na vesnici ale na dvůr (případné menší vsi při dvorech vznikly až mnohem později). Jednotlivé pozemky byly relativně velké (stále však mnohem menší, než pole vzniklá kolektivizací zemědělství) a měly pravidelný, zejména obdélný tvar. Typické pro ně bylo lemování jednotlivých polí řadami nebo alejemi ovocných stromů. Dominikální plužiny by se tak mohli stát inspirací při budoucí revitalizaci kolektivizovaných krajin. Dominikální plužiny bývají zásadně volné, bez rozptýleného osídlení.

- Významným faktorem bylo dlouhodobé vlastnictví velké části území rodem Lichtenštejnů. Jejich hospodářský vliv je patrný v uspořádání krajiny a lesním hospodaření ještě dnes. Centrum jejich panství bylo správním a kulturním střediskem celé oblasti.

- Výstavba železnice v 19. století vedla k většímu rozvoji sídel v její blízkosti, narostl zejména význam Břeclavi.

Na vzhledu krajiny se ve 20. století  zásadně podepsala kolektivizace zemědělství, která vedle zpřetrhání majetkových a citových vazeb k území, zrušila pozemkové dělení jednotlivých tratí, včetně menších, naoraných mezí. Spustila tak patrně největší vodní erozi v historii.

Lesní hospodářství a lesy

Lužní lesy a lužní krajina jako celek, mají svou velmi bohatou historii. Dolní toky řek patří k člověkem nejdéle ovlivňovaným územím, lesní společenstva v jejich nivách nevyjímaje. Dlouhodobý lidský vliv a současně specifické stanovištní podmínky formovaly lesní společenstva ojedinělým způsobem.

Na jedné straně unikátní vodní režim v nivě Dyje a Moravy neumožnil člověku provést totální přeměnu lesních společenstev na druhově a strukturálně zcela nepůvodní porosty (jak se v minulosti stalo na většině území ČR), naopak člověk se musel naučit pracovat s dřevinami místními, přizpůsobenými vodou ovlivněným stanovištím. Na straně druhé, díky dlouhodobému vlivu člověka, se v zájmovém území nezachovaly žádné zbytky původních lesů (tedy pralesů). I dnešní nejhodnotnější zvláště chráněná území (ZCHÚ) lužního lesa jsou v minulosti člověkem ovlivňovaným lesem, který byl v případě nejhodnotnějších ZCHÚ až druhotně ponechán samovolnému vývoji. Přirozené lesy převládaly na většině území přibližně do 13. století. Od té doby byly ovlivňovány selektivní těžbou a pastvou.

Ovlivňování krajiny střední Evropy započalo, již na počátku pozdní doby kamenné – eneolitu  (3500–2000 let př. n. l.), kdy se ve větší míře začínalo pěstovat obilí a rozšiřovalo se pastevectví. Oblast jižní Moravy byla ideální krajinou pro zakládání osad (a následně pro rozvoj zemědělství) z mnoha hledisek. Důležité byly především mírné klimatické podmínky s průměrnou roční teplotou o 2,4°C vyšší než dnes a úrodná, stejnoměrně zrnitá a dobře obdělávatelná půda. K atraktivitě přispívaly i tahové cesty zvěře a ptáků a velké řeky plné ryb. V pozdější době byla významným rozvojovým faktorem skutečnost, že se zde nacházela i křižovatka důležitých obchodních cest, propojujících kraje jižní Evropy a blízkého Východu se severní Evropou.

Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva a v návaznosti na systémy obdělávání zemědělské půdy byly přírodní lesy žďářeny a klučeny a přeměňovány na pastviny a pole. Zcela běžná byla lesní pastva domácího dobytka, která měnila druhovou skladbu lesů. Plocha lesů se tak neustále zmenšovala.

Na jižní Moravě to byli hlavně Keltové, kteří rozšiřovali plochy bezlesí, to však opět po příchodu Germánů a v 6. století i Slovanů, ustoupilo. S trvalým usídlením Slovanů se proces odlesňování opět zvětšil. Plocha zemědělské půdy se i v nivě velmi rychle šířila na úkor lesů. To je zejména v období Velké Moravy.

Od 12. století prokazatelně dochází k opouštění nivy a nová sídla vznikají na jejích okrajích, patrně jako důsledek klimatických změn a osidlování oblastí na Českomoravské vrchovině a v Karpatech. Od té doby jsou na dolních tocích řek datovány silné povodně, neboť postupně odlesňované oblasti v horních částech povodí nedokázaly zadržet větší množství vody. Povodně s sebou přinášejí splavenou půdu a ta se postupně usazuje do mocných vrstev jílovitohlinitých usazenin, které dnes dosahují na soutoku Moravy a Dyje až 4 m. Zároveň to znamenalo konec plužin v nivě.

Vzhled okolní krajiny se měnil ve středověku v důsledku vnitřní kolonizace, zakládáním nových sídel, což v 14. století dále zvýšilo poptávku po dřevu a vedlo ke snížení výměry lesů již ke kritické  hranici. Intenzivní těžba dřeva na topení, díky které vznikaly na značných plochách výmladkové lesy s velmi krátkou dobou obmýtí (7–10 let) se značně rozmohla. Současně působila i pastva dobytka. Úživnost lužních lesů pro dobytek byla velmi vysoká (dynamicky nastupující přirozené zmlazení dřevin, bohaté bylinné patro, žaludy).

Změny lesa způsobené záplavami, pastvou a těžbou se ve středověku děly spontánní sukcesí a využití území se postupně ustalovalo do vyvážené podoby.

Také výstavba rybníků v 15. a 16. století zasáhla i do nivy Dyje u Lednice. Velká část lesů byla do té doby využívána jako Lichtenštejnská panská honitba a tak chráněna před pastvou a neřízenou těžbou. Pod jejich správou byla postupně pastva dobytka v lese zcela vyloučena. Z 18. století pochází i lesní průseky typické pro parforsní hony a paprskovité aleje od Valtického zámku. Část lesů patřila obci Lanžhot (včetně dnešních NPR Cahnov-Soutok a Ranšpurk). Avšak roku 1873 zabral Liechtenstein les pro sebe a Lanžhotčany údajně vyhnal vojskem. To byl i zásadní mezník ve vývoji dnešních dvou nejvýznamnějších lokalit přirozeného lužního lesa.

V roce 1754 vydala Marie Terezie tzv. „Císařský patent lesů a dříví se týkající“, v němž mj. zakazuje pastvu velkého i ovčího dobytka a žnutí trávy v lesích. Jeho naplňování však postupovalo pomalu, zejména v obecních a selských lesích. V r. 1764 se doporučuje umělá obnova na panství Lednice, ale realizace u dubu a borovice byla ještě před r. 1764, kdy se hovoří o vysazování na pastvinách po způsobu valtickém (ve vzdálenosti 20 – 30 m, aby vyrostla i tráva pro dobytek).

Je těžké stanovit přesný časový údaj, od kterého můžeme pojem „pěstování lesa“ chápat jako počátek vzniku lesnické odbornosti. Můžeme vycházet z historického záznamu, který hovoří o valtickém lesmistrovi Antonínovi Schuntzelovi a lesmistrovi Janovi Beudelovi, kteří v roce 1764 vypracovali první zařízení lesů pro lednické lesy na období 1764–1803. Doporučovali k obnově lesa použít síje Žaludů a semene habrového, jilmového i olšového. Bylo stanoveno 40leté obmýtí pro revíry lednické, 22–28leté pro revír novomlýnský. Záznamy z roku 1790 hovoří o zalesňování pasek síjí i sadbou tam, kde se les neobnovil náletem.

Od roku 1799 se datuje výsadba cizokrajných dřevin ze severní Ameriky, odkud na popud lichtenštejnského hospodářského rady Theobalda von Waldberga dovezli zahradník Josef Lifka a botanik Joseph van der Schot semena různých severoamerických dřevin mimo jiné i s cílem pozvednout malou produkci lesů zavedením rychle rostoucích druhů. Jen v roce 1803 bylo z lednických plantáží vysázeno do lesů asi 420 000 sazenic různých exot, například borovice vejmutovky, topolů, javorů, jasanu amerického, dubu červeného, trnovníku akátu, dřezovce trojtrnného, ořešáku černého a některých dalších.

K celkovému pozvednutí úrovně lesního hospodářství přispěla tištěná nová lesní instrukce pro lichtenštejnské lesy, vydaná 1. dubna 1802. Obsahovala návody k pěstování, vyměřování a zařízení lesů. Od roku 1808 se podle ní začaly postupně zařizovat lesy na jižní Moravě. Pro nízký les se stanovilo obmýtí 30 roků, pro vysoký les ve vybraných lesních tratích pak 120 i 180 roků. Od této doby se nejvýznamnější části lesů na jižní Moravě zařizovaly pravidelně a informace z těchto lesních hospodářských plánů jsou databází, která je nejen poučná, ale v řadě ohledů dobře využitelná i nyní.

Na počátku 19. století se již s jistotou dá hovořit o intenzívním pěstování lužních lesů. Mizí poslední zbytky původních (přirozených) lesů a nastává období přeměny původně převažujícího měkkého luhu na kulturní lužní les s převahou tvrdých, dlouhověkých listnáčů, takzvaný tvrdý lužní les. Vysušovaly se mokřady a začaly se zakládat školky. Současně došlo i k rozšíření luk na úkor některých rybníků. Aby se snížily škody záplavami, započalo se s regulací řek Dyje. Jihlavy a Svratky. Současně docházelo k vymýcení lesa na suchých územích s cílem přeměnit je na ornou půdu. Lesy měkkého luhu s malým zastoupením dubu se začaly obnovovat na velkých pasekách, kde se prodalo veškeré dříví, včetně vyklučených pařezů.

Podle výměry v současné době mýcených stejnověkých dubových porostů, starých až 190 roků, a podle historických záznamů a map lze odvodit, že v minulosti se čisté dubové porosty zakládaly na výměrách až několika desítek hektarů. Hospodařilo se holosečně na velkých pasekách, na kterých se vyklučily pařezy. Na takto připravených plochách se vysévaly žaludy a v meziřádcích se polařilo. Tím byla zajištěna dobrá péče o dubové kultury, které zpočátku rostou pomalu a doba pro jejich zajištění (věk, od kterého se mohou vyvíjet samostatně) je poměrně dlouhá – až 9 roků. Velikost paseky nebyla omezena žádnou legislativní normou, velký zájem o dřevo a polaření na pasekách zajišťoval péči o mladé lesní kultury zadarmo a stejné to bylo i při prořezávkách a probírkách mladých lesních porostů. Lidská práce byla velmi laciná a byl jí nadbytek. Tento jednoduchý princip umělé obnovy lesa se udržel na jižní Moravě až do konce 80. let 20. století. Umožňoval to permanentní zájem o dříví a zemědělskou půdu. Ještě v dobách závěrečné etapy reálného socialismu byla většina lesních lužních kultur v katastrech přilehlých obcí obdělávána polařením. Z historických údajů ale také plyne, že polaření neprobíhalo v lesích na Soutoku. Důvodem byly časté záplavy.

První hospodářské plány na počátku 18. století přinesly vnější rozdělení lesa, a tím i systém těžby etátu na plochách spíše pravidelného tvaru (většinou obdélníkového), kde lesy dozrály do plánovaného mýtního věku a poskytovaly žádaný sortiment. Plošné omezení pasek bylo dáno velikostí jednotek rozdělení lesa a počtem intervalů, ve kterých se v jednotce prováděla obnovní těžba.

Z ostatních činností byla v minulosti uváděna těžba dubové borky pro koželužny, sběr duběnek, pálení dřevěného uhlí (dopravováno bylo až do Vídně). Největší výnosy byly z prodeje trávy (seno, otava), za stelivo, vrbové proutí, žaludy, sazenice, za písek a štěrk. Důležité byly lesní pastviny, produkce rákosu, ale i „sklizeň“ kopřiv nebo konvalinek nebo „těžba“ ledu.

Zájem o palivové dříví upadal s postupem elektrifikace a hlavně plynofikace, a tak kdysi žádaná hmota pařezů, která se výhodně prodávala, byla klučena těžkou mechanizací v režii lesního závodu a ukládána do valů.

V závěru 20. století, zvláště po roce 1980 s nasazením nejtěžších dozerů, byly vyklučené pařezy z pasek na lužních stanovištích pohřbívány do podloží pasek, často i s využitím depresí bývalých koryt slepých ramen řek. Tím se sice dokonale využila veškerá produkční plocha pasek, ale byla narušena biotopová různorodost stanoviště. Obnova se prováděla sadbou i síjí s nutnou následnou mechanizovanou péčí, neboť o polaření ztratila veřejnost v devadesátých letech minulého století prakticky zájem. „Výhody“ dozerové metody obnovy lesa na lužních stanovištích byly především technického rázu. Spočívají v dokonale připravené ploše pro budoucí efektivní nasazení mechanizace při zalesňování a při ochraně mladých lesních kultur proti buřeni. Obnovu lesa bylo možno provést s minimálním nutným množstvím sazenic či semene (žaludů), s vysokou produktivitou zalesnění, s krátkou dobou potřebnou pro zalesnění a s malými ztrátami v běžných klimatických podmínkách. Krátká byla i doba zajištění dubových kultur (běžně 4 až 5 roků). Tento způsob přípravy ploch byl ideální metodou pro výsadbu topolových porostů a pro síje ořešáku černého.

Nevýhodou celoplošných příprav dozery byla relativně velká finanční náročnost, neboť byla nutná alespoň částečná likvidace klestu před vlastním klučením a nutné byly i úpravy povrchu po klučení, jako urovnání a „vyčesání“ kořenů.

Z biologického hlediska se ale jednalo o hrubý zásah do horních horizontů půdy, které byly vážně narušeny až prakticky zlikvidovány a zhutněním byly vážně narušeny i její fyzikální vlastnosti. Rovněž byla likvidována biotopová rozmanitost původního mikroreliéfu s terénními depresemi.

Alternativou k této hlavní metodě obnovy lesa na lužních stanovištích byly klasické metody zalesňování sadbou do nepřipravené půdy nebo na plochy částečně připravené naoráním, případně v kombinaci s použitím herbicidů proti buřeni. Nevýhodou ale byl následný vysoký podíl ruční práce, hlavně při ochraně mladých kultur proti buřeni a nežádoucím dřevinám, vyšší podíl ztrát a delší doba pro zajištění kultur (7–9 roků).

Vývoj poměru lesa vysokého a nízkého ukazuje na postupnou změnu z převažujících pařezin pro produkci palivového dříví k lesu vysokokmennému pro produkci stavebního a technického dříví. Zásadní obrat nastal v 60. letech 19. st., kdy je v r. 1867 uváděna již les vysoký na 86,3 % plochy. V r. 1908 je uváděn poměr 80 : 20 ve prospěch lesa vysokého, ale v roce 1920 již je tento poměr 97,2 : 2,8 V r. 1952 pak poměr činí 98,2 : 1,8, zatímco v r. 1964 je to 96,9 : 3,1. Převody pařezin se děly pomocí holosečí a následnou výsadbou jasanu.

Po dokončení regulací dolních úseků řek Dyje a Moravy v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se podstatná část lužních lesů dostala do ohrožení. Částečně se tak stalo zahloubením řek v kanalizovaných tocích a následným poklesem hladiny spodní vody v lesích až o jeden metr, a také tím, že díky ochranným hrázím se lesy z valné části dostaly z vlivu řek v dobách povodní.

Lužní lesy se začaly měnit v jiný, sušší typ lesů. Hlavně starší porosty začaly prosychat, snížila se jejich celková vitalita a odolnost proti biotickým činitelům. Především houbová onemocnění – tracheomykózy – ohrožovaly ty druhy dřevin, které byly vázány na vysokou hladinu spodní vody (duby, jilmy, jasany). Proto lesníci společně s hydrology a dalšími odborníky prosadili projekty revitalizace lužních lesů, které měly přivést opět vláhu do porostů. První projekty na počátku 90. let řešily přivedení dostatku vody do lesa pomocí vodních kanálů, s možností umělého povodňování a zvodnění horních půdních horizontě. V letech 1991–1999 se v oblasti všech významných lužních komplexů vybudovala složitá soustava vodních kanálů, stavidel, stavítek, propustí a hradítek s možností ovlivňovat hladinu vody v periodických i trvalých tůních a hladinu spodní vody v lesních porostech. V lesích se po mnoha letech znovu objevily biotopy s trvalým či dočasným zaplavením a výrazně se zlepšila vitalita všech lužních ekosystémů a hlavně lesa. Je však třeba si uvědomit, že voda, využívaná pro povodňování z řeky Dyje, již nepřináší tak velké množství živin jako dříve, neboť ty sedimentují v soustavě Novomlýnských nádrží.

V letech 2002–2003 byl proveden průzkum hydrologických poměrů v oblasti lužního lesa mezi Lednicí a Břeclaví s cílem navrhnout optimální manipulační řád pro vybudovanou revitalizační soustavu.

Pak teprve vzniká pro lesní porosty a pro všechny další biotopy režim, který se dá nazvat již jako blízký optimu z hlediska růstových poměrů lesních porostů a celkově dobré vitality lesních komplexů. Lesníci a přírodovědci dostali do rukou nástroj, který jim umožní provozovat v oblasti lužních lesů revitalizační soustavu s ohledem na potřebu jak lesa, tak i jednotlivých biotopů nebo vybraných skupin živočichů či rostlin.

Devadesátá léta byla zásadním obdobím pro lužní lesy hned z několika hledisek. Po zdařilé revitalizaci lužních komplexů a realizaci celé řady biologických projektů vyvstávala stále více do popředí otázka zhodnocení komplexního významu lužních ekosystémů a formulování nové lesnické filozofie.

Na základě mnoha vědeckých průzkumů a studií vyplynul jeden zásadní fakt. Jedná se o oblast zřejmě s největší druhovou rozmanitostí rostlin, hub a živočichů ve střední Evropě. Je to dáno jednak zeměpisnou polohou na dotyku hned několika biogeografických oblastí, ale rovněž dosavadním způsobem lesnického hospodaření, zaměřeného na dlouhověké dřeviny a rovnoměrné zastoupení lesa mladého, středního, ale i starého v rámci jednotlivých lesních komplexů. To ve spojení s navazujícími lučními a vodními ekosystémy představuje přírodní komplex neobyčejného významu a hodnot. Je zde nutné dlouhodobě sladit zájmy hned několika významných oborů lidské činnosti. Jsou zde zájmy přírodovědců mnoha rozdílných specializací (například botanikové, ornitologové, ichtyologové, entomologové a pod). Vodohospodáři zde provozují celou řadu vodohospodářských zařízení a staveb (ochranné hráze, záchytné poldry, velké nápustné objekty, prameniště pitné vody), je zde v provozu obora na vysokou zvěř, nacházejí se zde dobývací prostory pro těžbu ropy a zemního plynu, nivní louky vyžadují pravidelnou sklizeň sena, jsou zde rybářské revíry a zároveň se jedná o velmi atraktivní turistickou oblast.

Při tvorbě lesního hospodářského plánu na léta 2000–2009 bylo přihlédnuto ke všem známým skutečnostem a největší lužní komplex (polesí Soutok) byl prohlášen za lesy zvláštního určení z důvodu podpory druhové různorodosti. Byla přijata zásada využití přirozené obnovy vybraných žádoucích druhů dřevin, především na specifických stanovištích „hrúdů“, ponechávání dostatečného množství starého dřeva v lese pro vývoj živočichů, hub a rostlin, výstavků, doupných stromů a vybraných porostních skupin. Byly vyloučeny dozerové způsoby přípravy lesních půd před zalesněním a nahrazeny štěpkovacími frézami.

Iniciativou lesníků byla prosazena majetková a hospodářská integrace celého území polesí Soutok včetně přibližně 700 ha luk do režie a právní odpovědnosti lesního závodu Židlochovice.

V červenci 2003 byla v UNESCO v Paříži schválena Biosférická rezervace Dolní Morava podle návrhu LZ Židlochovice a CHKO Pálava. Tím se staly prakticky všechny významné lužní lesy na dolní části řek Dyje a Moravy součástí světového kulturního a přírodního dědictví a součástí sítě mezinárodně významných mokřadů ve smyslu již dříve přijaté Ramsarské konvence.

Ve 20. století je doložena těžba dříví v dnešní NPR Ranšpurk. Podle lesního hospodářského plánu z roku 1922 měl porost následující zastoupení dřevin: jasan 4, dub 3, jilm 2, javor (babyka) 1, habr +, olše +. Zásoba na celé ploše byla odhadnuta na 8522 m3 o středním věku 130 let a zakmenění 0,7. K těžbě bylo navrženo 2439 m3. Lesní hospodářský plán z roku 1931 uvádí průměrný věk 140 let, zakmenění 0,7–0,8, stejné zastoupení dřevin a celkovou zásobu 9515 m3. Nepředepisuje se však žádná těžba, takže od roku 1931 nedocházelo k žádným úmyslným těžbám [PRŮŠA 1975]. Jedinou větší aktivitou v území bylo zalesnění tzv. Holého hrúdu ořešákem černým ve 30. letech 20. stol. Nelze samozřejmě vyloučit odstraňování odumřelých stromů z okrajů porostu.

V porostech dnešní NPR Cahnov-Soutok docházelo k vyklizování odumřelých stromů z okrajů a též z vnitřní části porostu, neboť skrze něj prochází cesta. Neexistují však žádné doklady, které by potvrzovaly těžbu zejména větších stromů ve 20. století. Sekundární lidské vlivy, působící na pralesovité porosty zvenčí však zcela vyloučit z vývojového procesu nejde. Ve druhé polovině 20. stol. jimi byly především silný tlak zvěře a drastická změna vodního režimu v poldru.

Generace monumentálních dubů letních (Quercus robur), která dnes v obou NPR dožívá, a jejíž jedinci dosahují až 2 m průměru v prsní výšce a výšky kolem 30 m, by s největší pravděpodobností nemohla v neovlivněném pralesním porostu těchto dimenzí dosáhnout. V době intenzivní pastvy dobytka měl však les nízké zakmenění a veškerá přirozená obnova dřevin byla spásána. Hlavní etáž porostu tvořily různé dřeviny, ale postupně převládl dub letní, neboť se zde dožívá ze všech zastoupených dřevin nejvyššího věku a současně poskytoval žaludy pro pastvu vepřů, takže byl jako dřevina preferován. Porostní struktura se vlivem pastvy postupně zjednodušovala (nová generace zmlazení byla spásána a starší stromy postupně odumíraly bez dorůstání nové generace dřevin) a duby v proředěné hlavní etáži plně využívaly dostatečného světelného požitku k intenzivnímu světlostnímu přírůstu (který v pralesním, strukturně bohatším a tedy více zastíněném porostu není možný). Pro upřesnění: dnes má rozpadající se nadúroveň dubu odhadovaný věk 400–450 let. V době ukončení pastvy před 130 lety měla tato etáž přibližně 300 let. I tehdy se již jednalo o vyspělé jedince s většími dimenzemi a navíc s větším zastoupením. Po ukončení pastvy v lese a poté co se přestalo toulavě těžit a přešlo se na hospodářský způsob pasečný, již byly obě lokality známy jako porosty s mohutnými stromy, hodnými zřetele.

Pravděpodobně ještě docházelo k odvozu padlých stromů, ale vzhledem k rychlosti rozpadu ležících stromů v luhu je tento vliv již zcela pominutelný. Ve 20. století tak dochází ke spontánní obnově v podúrovni řídké dubové etáže (s vtroušeným jasanem). Výsledkem těchto neřízených procesů je současná podoba, kdy dožívá dubová nadúroveň a většina starých dubě buď padla a nebo stojí coby obrovská, suchá torza. Hlavní úroveň tvoří převážně jasan s vtroušenými statnými jilmy, lípou a habrem. Podúroveň tvoří babyka, lípa, habr, jilm, jasan a vtroušeně hrušeň. V podrostu má silnější zastoupení habr a lípa.

Velký význam měla myslivost, kdy jsou pro panství Lednice nejstarší zmínky o zástřelném z r. 1581. Z roku 1639 existují pro Lednici údaje o lesním a mysliveckém personálu, zástřelném (uvádí se vlk, rys, vydra, kuna, divoká kočka, tchoř, jezevec, orel, sup, jestřáb, výr, volavka, divoká husa, kachna, „vodní vrána“, labuť, hřivnáč, doupňák, hrdlička, křepelka, sluka, kvíčala, drozd, chřástal, straka). Na výslovný rozkaz se mohl střílet jelen, srnec, černá zvěř, zajíc, jeřábek, tetřívek, koroptev, bažant. Zprávy o myslivosti za panství Břeclav pocházejí z roku 1681, dále pak 1689, 1701, 1749, 1769. V tomto období se neměnilo spektrum lovené zvěře. Z let 1664/65 pochází zmínka o zřízení vlčí obory, avšak není zřejmé, kde se nacházela. Z roku 1807 se uvádí jako zvláštnost zastřelení dvou divokých koček na Pohansku a šesti orlů v Kančí oboře. Z počátku 19. st. pocházejí údaje o prodeji zvěře až do Brna, ale také údaje o spotřebě kukuřice, ječmene či ovsa na krmení v oborách (především pro černou zvěř). Podobný údaj je i z r. 1846, kdy se uvádí, že bylo zapotřebí 2740 měřic kukuřice a 97 měřic ječmene pro černou zvěř v Kančí oboře. Při spotřebě 1 měřice denně pro 100 kusů zvěře lze zvěř v oboře odhadnout přibližně až na 780 kusů.. O myslivosti je pojednáno v LHP z r. 1907, kdy se píše o potřebě stáhnout lov z polí do lesa. Jednotlivé díly honitby byly opatřeny ploty, aby vysoká zvěř nemohla do polí. Slabé kusy odstřeloval v zimě personál. Zvěř byla chytána i do sítí a transportována na jiná panství za účelem osvěžení krve. Dančí zvěř se pěstovala jen v mírném rozsahu. Zajíci a koroptve se lovili v najatých revírech Lanžhot, Kostice a Rabensburg. Bažanti trpěli v luhu povodněmi, divoké kachny a sluky byly z Tvrdonic.

Ze škodné se lovila liška a jestřáb. Z údajů Aloise Mikulky v Čes.Lese č. 18 – 20 z roku 1924 je možno uvést některé roční průměry za 20 let (1904 – 1923) – 154 ks jelení zvěře (z toho 63 jelenů), 161 ks srnčí zvěře, 8 094 ks zajíců, 5 265 ks králíků, 2 335 ks bažantů, 6 571 ks koroptví, 5 055 chycených a 523 střelených divokých kachen, ale jen 16 ks černé zvěře, 24 sluk a 22 křepelek.

Koncem 60. let 20. století byla v oblasti soutoku Moravy a Dyje zřízena obora za účelem chovu zejména jelení a daňčí zvěře. Uznána byla 25. 5. 1973 na výměře 3 608 ha (2 838 ha lesní půdy) pod názvem Obora Soutok. Kmenové stavy byly stanoveny takto: jelení zvěř 300 ks, dančí zvěř 200 ks, černá zvěř 30 ks. V oboře se ocitly obě dnešní NPR – Ranšpurk i Cahnov-Soutok. K chovu zvěře bylo vytvářeno příznivého prostředí a k i jejímu lovu byly přizpůsobovány lesní porosty, např. ponecháním nízkého lesa.

Zřízení rezervací v oboře znamenalo z hlediska přirozené obnovy lesa obrovskou zátěž, zejména v podobě úplné likvidace přirozeného zmlazení chovanou zvěří.

Rozvoj intenzivního lesního hospodářství v 19. a 20. století

Teprve s nastupujícím rozvojem lesního hospodářství, rozvojem lesnických věd, zejména hospodářské úpravy lesa, docházelo i na lichtenštejnských panstvích k rozsáhlým a velkorysým přeměnám a převodům porostů.

Nejčastějším způsobem bylo využití umělé obnovy k zakládání dubových porostů. V lesních školkách, které byly prakticky na každém tehdejším revíru, se pěstovaly sazenice. Převážná většina dubových porostů byla však zakládána pomocí síjí. Pro síje bylo využito nejen materiálu z okolních lesů, ale žaludy byly dováženy z různých oblastí tehdejší habsburské monarchie včetně Slavonie. K tomuto zakládání se rovněž využívalo tehdejších lesotechnických meliorací, které spočívaly zejména ve vybudování sítě lesních kanálů (často bylo využíváno starých říčních ramen), které sloužily k rychlejšímu odvedení povodňových vod ze záplav do obvyklého koryta řeky Dyje. Místy velmi řídké porosty s dubovými výstavky, ať již solitéry nebo malými skupinami, které se dříve využívaly k pastvě, byly postupně zalesňovány. V některých porostech se takové dnes již většinou odumírající dubové výstavky zachovaly až do dnešních dnů. Dosud lze ještě najít na jednotlivých polesích ukázky porostů středního lesa s mohutnými výstavky. Na příkladu lesního komplexu Herdy je možno demonstrovat změnu druhového složení porostů vlivem intenzivního hospodaření. V roce 1845 činil podíl tvrdých listnáčů 42,3 %, v roce 2000 85,6 %. Naopak v tomto lesním komplexu klesl velice výrazně podíl měkkých listnáčů z převažujících 57,7 % v roce 1845 na 14,4 % na počátku 21. století.

Přírodního bohatství dřevní hmoty, pocházející z okolních lužních lesů, využili Lichtenštejnové k založení vlastního závodu na zpracování dřeva. V roce 1886 byla přemístěna parní pila z Rabensburgu do Břeclavi a postupně se tento provoz společně s dřevozpracujícím závodem stal významným regionálním podnikem po celé 20. století.

Zajímavými objekty byly rovněž stavby, které sloužily provozu lesního hospodářství a myslivosti – nejrůznější lovecké chaty, hájovny, polesí. Mnohé z těchto staveb se zachovaly až do dnešních dnů a svojí typickou a nezaměnitelnou architekturou dotvářejí obraz zdejší vesnice nebo krajiny. Takovými objekty postavenými z neomítaných cihel jsou budovy polesí v Kančí oboře nebo podél silnice v lesích mezi Břeclaví a Valticemi. Velice zajímavými stavbami jsou hrázděné stavby – budovy polesí v Lanžhotě (zámeček Lanžhot), Tvrdonicích nebo budova někdejšího polesí, nynější hájovna v lese u Bulhar.

Lužní lesy v Dyjskomoravské nivě jsou součástí lesního hospodářského celku Židlochovice. Většina těchto lesů je ve vlastnictví státu a obhospodařují je lesníci státního podniku Lesy České republiky, lesního závodu Židlochovice. Z detailnějšího pohledu organizačního členění se jedná o polesí Horní les, které bylo v roce 2002 přičleněno k polesí Valtice, polesí Soutok a polesí Tvrdonice.

Někdejší polesí Horní les zahrnuje porosty na obou březích řeky Dyje od přehradní nádrže vodního díla Nové Mlýny až po Břeclav. V druhové skladbě na tomto polesí je nejvíce zastoupenou dřevinou dub letní (Quercus robur) – 42,5 %. Téměř 30 % zastoupení má jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Topoly (Populus sp.) tvoří 7,6 % z výměry lesních porostů. Z dalších dřevin jsou zastoupeny: lípa srdčitá (Tilia cordata) 5,17 %, habr obecný (Carpinus betulus) 4,5 %, javor babyka (Acer campestre), olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1,6 %.

Lesní komplex od Nových Mlýnů po Lednici se označoval jako Horní les (Oberwald) a část lesa od Lednice zhruba po linii tvořenou Ladenskou alejí bývala označována na lichtenštejnských operátech jako Dolní les (Unterwald).

Vzhledem k poloze města Břeclav je nejvýznamnější částí tohoto polesí část zvaná „Kančí obora“ (Saugarten), která se nachází za břeclavským zámkem a odlehčovacím ramenem řeky Dyje směrem k Lednici proti toku řeky Dyje. Skutečně se jednalo o část lesa, v němž byla kdysi obora s chovem divočáků. Největšího rozmachu chov černé zvěře v této oboře dosáhl v 1. polovině 19. století. Z účetních přehledů lichtenštejnského panství lze doložit spotřebu krmiva pro černou zvěř. Obora fungovala do  roku 1914, kdy byla veškerá černá zvěř vystřílena.

Nejrozsáhlejším komplexem lužního lesa jižně od Břeclavi jsou lesy nad soutokem řek Dyje a Moravy po hranice s Rakouskem a se Slovenskem. Tyto lesy jsou součástí dnešního polesí Soutok, jehož výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa dosahuje téměř 3 900 ha. V druhové skladbě na tomto polesí je v současné době nejvíce zastoupenou dřevinou dub letní (Quercus robur) – 48,6 %. Téměř 29 % zastoupení má jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Topoly (Populus sp.) tvoří 4,7 % z výměry lesních porostů. Z dalších dřevin jsou zastoupeny: lípa srdčitá (Tilia cordata) 2,8 %, habr obecný (Carpinus betulus) 3,9 %, javor babyka (Acer campestre), dále jsou zastoupeny měkké listnáče jako vrby (Salix sp.) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Byla tu vyhlášena genová základna č. 148 pro dub letní a jasan úzkolistý o výměře 931 ha.

Polesí Soutok bylo od roku 1950 až do roku 1989 prakticky nepřístupné pro veřejnost. Důvodem této skutečnosti nebyla existence obory, ale vymezení hraničního pásma. Toto pásmo bylo několikrát rozšířeno a koncem 80. let zahrnovalo téměř celé polesí od soutoku až po státní silnici mezi Lanžhotem a mostem přes Moravu u Přívozu. Podél řeky Dyje byly vybudovány zátarasy z ostnatého drátu, pruh lesa byl vykácen a pomocí herbicidů udržován z důvodu přehlednosti terénu takřka bez vegetace. Zbytky ženijně-technických zátarasů tzv. železné opony byly po roce 1989 využity na některých místech jako součást oborního plotu. Na bývalé rotě na Uhliskách je dnes páleniště dřeveného uhlí.

Louky v jižní části polesí Pláka (někdy též nazývané Košárské louky) vytvářejí jedinečnou ukázku sekundárních nivních luk. Charakteristické pro louky na Lánech a na Pohansku v severní části polesí jsou věkovité duby (Quercus robur). Duby, jejichž stáří se pohybuje kolem 400 let stojí jako solitéry nebo tvoří menší skupinky. Pamatují doby, kdy se na těchto loukách pásl dobytek. Stromy s mohutnými korunami poskytovaly zvířatům alespoň částečnou ochranu před nepřízní počasí. Plody dubu – žaludy byly vítaným krmivem zejména pro vepřový dobytek.

V letech 1990–1999 proběhly na polesí revitalizační práce spočívající především v čištění a úpravě původně odvodňovacích kanálů a říčních ramen či bývalého koryta řek: V této etapě bylo obnoveno nebo upraveno 72 km lesních kanálů, navíc byla postaveno 25 stavidlových objektů a 84 propustků, jež umožňují manipulaci s vodou. V letech 1996 a 1997 se podařilo vybudovat za pomocí finančních prostředků Světové banky zajímavé zařízení na Košarských loukách – Enkládě, které umožňuje fytofilním druhům ryb tření na aluviálních loukách.

Pás lužního lesa sahající na pravém břehu řeky Moravy od Hodonína až po silnici mezi Lanžhotem a hraničním přechodem u řeky Moravy Přívoz je součástí polesí Tvrdonice. Jedná se o pás lesa přibližně 17,5 km dlouhý a jeho průměrná šířka dosahuje 1,9 km, v nejširším místě je šířka 3,5 km a nejužší pás má 0,15 km. Charakteristické jsou také nivní louky např. „Rýnavá“ nebo „Kostická čista“. V dřevinné skladbě jsou dominantní dub letní (46%) a jasan úzkolistý (41%). Podíl topolů překračuje 5%, ostatní listnaté včetně vrb tvoří 3,7 %, javory 1,9 %. Zastoupeny méně než 1% jsou také lípy, habr, olše. Lesní komplex je protkaný sítí lesních kanálů, říčních ramen a tůní. V rámci vodohospodářských úprav řeky Moravy bylo však koryto řeky uzavřeno do vysokých ochranných hrází. Zvýšené průtoky v Moravě jsou z velké části vedeny tímto kanalizovaným korytem. Na polesí byla již v 50. letech 20. století zahájena obnova některých tůní.

Byla zde vyhlášena genová základna č. 149 pro dub letní a jasan úzkolistý o výměře 301 ha. Na tomto polesí má dlouhou tradici pěstování hybridních druhů topolů. Zejména v 50. letech 20. století byly vysazovány nové kultivary topolů a také v tamějších školkách byl pro potřeby zakládání větrolamů pěstován tento druh sadebního materiálu.

Vybrané charakteristiky lužních lesů Břeclavska

Jedná se především o lesy, které člověk hospodářsky využíval a utvářel do dnešní podoby více než 250 roků. Lichtenštejnové, dlouhodobí vlastníci břeclavských lesů, byli nejen velmi bohatým rodem, ale byli nadáni i schopností soustřeďovat nejlepší odborníky na správu svého rozsáhlého nemovitého majetku. Lesníci, kteří získali v oblasti Břeclavska definitivu jako lesní a zemědělští správci, byli předtím prověřeni náročnou, kvalitní praxí na územích prakticky celé monarchie. Své odborné a životní zkušenosti přinášeli s sebou a právě zde uskutečňovali své ideální představy o kvalitní správě a hospodaření. Není náhodou, že na jižní Moravě vznikla jedna z prvních lesních taxačních kanceláří v Evropě a první psané zásady pro pěstování tvrdého lužního lesa. Podoba dnešních lesů s převahou dubu letního a jasanu úzkolistého začala vznikat již před několika stoletími.

Nevýnosný měkký lužní les s převahou vrb, topolů a babyky byl nahrazován uměle zakládanými porosty dubovými, do nichž se ale přirozeně dostávaly i ostatní původní dřeviny, především jilm vaz a jasan úzkolistý.

I když se zde v minulosti zakládaly dubové porosty uměle jako monokultury, na plochách často o velikosti několika desítek hektarů, v současnosti jsou prakticky všechny dospělé porosty smíšené. Hlavní příměsí je jasan úzkolistý, ale i jilm vaz, babyka, lípy, habr, osika či topoly. Pokud je někde vyvinuté spodní dřevinné patro, jedná se především o nárosty babyky a hlohu. Jen na některých hrúdech je pod hlavní dubovou úrovní přirozeně vyvinuté spodní dřevinné patro habrové či lipové. Převahu mají lesní porosty s bohatým bylinným podrostem, které dokáže v místech s dostatkem světla narůst do výšky i několika metrů. To naznačuje, že se jedná o podmínky, které nejsou ideální pro přirozenou obnovu dubu letního jako hlavní lužní hospodářské dřeviny a které předurčují i obtíže a ekonomickou nákladnost jak umělé obnovy lesa, tak i péče o mladé lesní porosty.

Dlouhodobě prověřenou skutečností je fakt, že lužní dubové porosty velmi málo plodí. Roky 2000–2002 byly výjimkou, neboť předtím, po více než 30 roků, duby prakticky nevykazovaly ani slabou úrodu. Proč tomu tak je, není jednoduché objasnit. Zcela určitě se jedná o celý soubor příčin, u kterých nelze přesně významově zvážit ani ty, které považujeme za rozhodující. Na druhou stranu lze konstatovat silnou zmlazovací schopnost rychle rostoucího javoru babyky, což je z lesnického hlediska důležitý faktor jak při organizaci obnovy lesa, tak i při zajišťování pěstební péče o mladé lesní porosty s převahou dubu.

Mezi specifika lužních lesů je nutné zařadit i přítomnost spárkaté zvěře (srnčí, černá, vysoká) a bobra evropského a jejich přímý vliv na lesní ekosystém a lesní hospodářství.

Na polesí Soutok je jedna z největších obor v České republice, s chovem zvěře jelení a daňčí. Komplexy lužních lesů ale byly vždycky prostředím s přirozeným výskytem vysoké spárkaté a černé zvěře a bobra. Je to faktor, se kterým musí lesní hospodář počítat a respektovat jej. Jedná se především o stanovení únosných stavů jednotlivých druhů zvěře a nutnost ochrany mladých lesních porostů, hlavně oplocením.

Výrazným faktorem je provázanost lesních ekosystémů s extenzivně obhospodařovanými nivními loukami a mokřady a specifickou estetikou solitérních prastarých dubů, většinou již odumírajících. I toto je nutné zahrnout mezi důležité okolnosti, které souvisejí s koncepcí pěstování lesů a správou celého území.

Respektovanou skutečností je, že hlavní části lužních komplexů na spodních tocích Dyje a Moravy jsou zároveň vodohospodářskými objekty – záchytnými poldry, které jsou využívány v dobách velkých povodní. Svou pozitivní roli sehrály v roce 1997, kdy zachycením 150 milionů kubíků vody z povodňové vlny na řece Moravě umožnily řízený odtok a eliminaci možných obrovských škod na Slovensku. Voda v některých lokalitách dosahovala výše až 3 metry a některé části lesa byly zatopeny až 30 dnů. Tato povodeň přinesla celou řadu nových zkušeností. Jednou z nejdůležitějších bylo zjištění, že dlouhodobějšímu zaplavení nejlépe odolává právě dub.

Současné podmínky a nová koncepce pěstování lesů

V současné době povoluje Lesní zákon č. 289/1995 Sb. velikost holiny do 1 ha, na výjimku pro lužní stanoviště 2 ha. Ekonomika veškeré lesnické činnosti je přísně sledovanou záležitostí. Polaření prakticky zaniklo. Lidská práce je velmi drahá a je stále více nahrazována výkonnou mechanizací. Je nutné respektovat a rozvíjet metody, které podporují biologickou rozmanitost.

Zásadním odborným lesnickým problémem, který je z velké části řešen již v rámcových směrnicích platného lesního hospodářského plánu, je stanovení rámce optimálního využití lužních stanovišť pro rychle rostoucí dřeviny (topoly, vrby, osika), pro introdukované dřeviny (ořešák černý), pro jasan úzkolistý s možností přirozené obnovy, pro specifická společenstva hrúdů a případně pro dub letní slavonský. Zbývající lokality jsou vhodné pro dubové hospodářství. Toto vše je nutné provázat s provozem oborní myslivosti a se zásadami péče o druhovou a biotopovou rozmanitost ve smyslu soustavy NATURA 2000, při samozřejmém respektování zásad péče o národní přírodní rezervace.

Z lesnicko-biologického hlediska se ukázala nadále neudržitelná především koncepce celoplošných příprav před zalesněním těžkou mechanizací, s vyklučením pařezů, jejich pohřbíváním do podloží a faktickou likvidací horního půdního horizontu a mikroreliéfu lokality. Alternativami k metodě, která svůj vrchol zažila v 80.–90. letech minulého století, byly a jsou:

1. 	Klasická umělá obnova lesa do nepřipravené půdy s ponecháním pařezů, ale s předchozí likvidací klestu.

2. 	Umělá obnova lesa na plochách upravených pro následné využití mechanizace dodatečným seřezáním pařezů na úroveň povrchu obnovované plochy.

3. 	Umělá obnova sadbou a síjí na plochách celoplošně připravených štěpkovacími frézami se současnou likvidací klestu i pařezů na štěpku, buď s ponecháním na povrchu jako mulčovací vrstvy, nebo se zapracováním štěpky do půdy.

4. 	Přirozená obnova ze semene pod matečným porostem s vyvinutou spodní dřevinnou etáží (chorvatská metoda).

5. 	Polopřirozená obnova dubovou síjí do řádků pod obnovovaným porostem s likvidací buřeně.

Všechny výše uvedené metody se v lužních lesích Břeclavska uplatňují v závislosti na stanovišti a druhu obnovované dřeviny podle zpracovaných zalesňovacích projektů. Úspěšnost se vyhodnocuje podle hledisek ekonomických i biologických. Pro zvýšení rozsahu přirozené obnovy lužního lesa se podrobně testovala zejména „chorvatská metoda“ přirozené obnovy dubu letního v porostech se spodní etáží. Bohužel, vzhledem k nepravidelnosti semenných roků u dubu a kvůli vysokým nákladům na práci se pro dub příliš neosvědčila.

Obnovní bloky v oboře Soutok

Na polesí Soutok, kde je nutné zohlednit specifika oborního chovu vysoké zvěře, se přistoupilo k zaplocení vybraných lesních částí, kde je naplánována relativně rychlá obnova mýtně zralých lesních porostů. S využitím obvodového oborního oplocení se vybudovalo při použití dubových sloupků a oborního pletiva celkem 13 obnovních bloků o velikosti 20–110 ha. Plánovaná životnost je minimálně 20 roků. Hlavní idea celého projektu vycházela z nutnosti zabezpečit rychlou obnovu lesa během jednoho decénia ve vybraných částech, účinně ochránit mladé lesní porosty před zvěří a minimalizovat celkové náklady. Tím byly vytvořeny i podmínky pro větší využití přirozené obnovy lesních porostů. V jednotlivých obnovních blocích se samozřejmě uvažuje i s uplatněním některých ochranářských opatření ve smyslu soustavy NATURA 2000.

Umělá obnova na plochách připravených štěpkovacími frézami

Tato technologie se na lesním závodě využívá již od roku 1998. Stručný popis technologie:

– 	Na paseku s ponechaným klestem po těžbě nastoupí v zimním či jarním období samochodná štěpkovací fréza, která likviduje klest na hrubou štěpku a odfrézovává hmotu pařezů po úroveň terénu. Možná je i náročnější a dražší modifikace se zapracováním štěpky do vrchní vrstvy půdy, do hloubky 15–30 cm. Jako výhodné se jeví dvoufázové nasazení fréz. V první fázi se likviduje klest a pařezy se odfrézují po úroveň terénu v zimním období, ve druhé fázi zapravení do půdy spolu s likvidací narostlé buřeně asi měsíc před předpokládaným zalesňováním či síjí, tedy přibližně v září až říjnu. Odpadá nutnost likvidace buřeně herbicidy.

– 	Štěpka je ponechána na ploše, kde působí jako mulčovací vrstva a částečně zabraňuje prorůstání buřeně.

– 	Na konci vegetačního období (srpen, září) se chemicky likviduje buřeň neseným traktorovým postřikovačem. Obvykle se používá herbicid Roundup.

– 	Mechanizovaná síje či sadba zalesňovacím strojem se realizuje ideálně v podzimních měsících (listopad, prosinec) nebo v časných jarních měsících.

Umělá obnova sadbou

Pro zalesňování zalesňovacím strojem se používají obvykle dvouleté sazenice 1/1, nebo vybrané vyspělé sazenice 1/0. Počet se řídí směrnicemi, které pro duby určují množství 10 000 jedinců na 1 ha, pro jasany a javory 5 000 kusů na 1 ha. Pro výsadbu topolů se používají odrostky v počtu obvykle 400–600 na 1 hektar. Šíře řádků se řídí uvažovanou mechanizací ve stádiu péče o mladé lesní porosty: pro malotraktor 160 cm, pro univerzální traktor 220 cm.

Nejlépe odrůstají lesní kultury zalesněné v podzimních či zimních měsících. V jarním období hrozí na jižní Moravě tzv. „horké vlny“, dlouhé časové periody s rychlým vysycháním půdy a vysokou denní teplotou, s nedostatkem srážek. Proto je maximální snaha zabezpečit umělou sadbu pouze na podzim.

Umělá obnova síjí

Pokud je dostatek osiva, je výhodné je využít na celoplošně upravených plochách žaludovou řádkovou mechanizovanou síjí v množství 250 kg/ha při klíčivosti 70 %. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že lze očekávat přibližně 20–25 tisíc semenáčků na 1 ha, pokud se eliminují negativní faktory, jako jsou hlodavci a černá zvěř. Ideální období pro žaludové síje je listopad.

Nasazením štěpkovacích fréz vznikla zřejmě nejpřijatelnější technologie celoplošné přípravy ploch před umělým zalesněním. Uspokojivě řeší problematiku likvidace klestu po těžbě, odpadá problém likvidace pálením. Organická hmota z klestu a pařezů zůstává součástí biotopu a v případě zapravení do půdy snad i v nejstravitelnější podobě na lužních stanovištích. Důležité je, že v lokalitě zůstávají podzemní části pařezů pro vývoj entomofauny a dalších živočichů a hub. Cena technologie je významně nižší oproti klasické dozerové technologii. Péče o mladé lesní porosty na takto připravených plochách je rovněž plně mechanizovaná, což je při narůstající ceně lidské práce zásadní.

Ti, kteří znají podmínky hospodaření v lužních lesích, vědí, že se neobejdeme bez celoplošných příprav. Pokud chceme zachovat dosavadní podíl dubu letního a rychle rostoucích ekonomických dřevin, musíme s touto technologií vážně počítat. Je to otázka produktivity práce, časové zvládnutelnosti jak fáze zalesňování, tak i období péče o mladé lesní porosty do doby zajištění. Je to i řešení chronického nedostatku autochtonního osiva a sadebního materiálu dubu letního. Hledání optimálního podílu jednotlivých druhů obnov však stále pokračuje.

Výchova lesních porostů na lužních stanovištích

Jedná se o odborně nejnáročnější lesnickou disciplínu. Systémově se jedná o lesnicky vyřešený problém s těmito hlavními zásadami:

– 	Nejdůležitější základní péčí o mladé lesní kultury do doby zajištění je likvidace buřeně a nežádoucích druhů dřevin.

– 	První výchovný zásah je zaměřen na odstranění předrostlíků a hlavně obrostlíků (zvláště u dubu) a měl by být proveden při výšce porostu kolem 1,5 m.

– 	Do cca 30 roků věku porostu likvidovat nežádoucí druhy dřevin. Jsou obvykle rychle rostoucí a hlavně u dubových porostů mají tendenci výrazně škodit.

– 	Ve smíšených porostech dbát na sladění růstových charakteristik hlavní a vtroušené dřeviny. Vhodné směsi jsou například jasan s třešní nebo s jilmem či javorem a dub s hrušní, ve středním věku s habrem a lípou.

– 	Od 4. věkového stupně (od 31. roku) se v dubových porostech objevují nálety jasanu úzkolistého, jilmu vazu, lípy, habru a dalších, které mohou postupně vrůstat do hlavní úrovně a tvořit žádoucí příměs.

– 	Do cca 40 let věku provádět výchovné zásahy formou negativního výběru a dbát na správný poměr mezi výškou a tloušťkou. Podle tabulek kontrolovat počet jedinců na jednotku, dbát na správnou velikost korun jedinců, kteří tvoří hlavní porost.

– 	Od 50 let věku porostu provádět výchovný zásah kombinovaný či spíše pozitivní (kolem vybraných cílových jedinců se odstraňuje vše, co jim škodí). Vrůstaví a potlačení jedinci se ponechávají. Podporuje se podúroveň habru a lípy.

– 	Ve středním věku dubových a smíšených porostů (od cca 70 let věku porostů) výchovu zaměřujeme pozitivním výběrem na tvarování dostatečně velkých korun cílových jedinců hlavní etáže. Vybrané jedince jasanu a jilmu necháme vrůstat do hlavní úrovně porostu.

– 	V posledním výchovném zásahu u smíšených porostů (cca 100 roků) těžíme mýtně zralé přimíšené jasany a jilmy a uvolňujeme koruny dubům.

Dlouhodobý cíl lesních hospodářů v lužních lesích

– 	Všechny kvalitní porosty dubu letního připravovat dlouhodobě k přirozené obnově, podporovat a doplňovat spodní etáž stinnými dřevinami (habr, lípa).

– 	V ochranném pásmu mýtních porostů odstraňovat plodící jedince rychle rostoucích dřevin, především babyku, osiku, bílý topol.

– 	Semenné roky maximálně využít pro přirozenou obnovu a pro sběr osiva.

– 	V umělé obnově lesa upřednostňovat síje před sadbou.

– 	Ponechávat výjimečně krásné a zdravé stromy jako výstavky na zajímavých místech.

– 	Ponechávat všechny doupné stromy a dostatek zdravých výstavků pro posílení hnízdních možností.

– 	Ponechávat staré silné ležící dříví v porostech pro vývoj drobných živočichů, entomofauny a hub.

– 	Do mladých dubových porostů vnášet stinné dřeviny pro vytvoření spodní etáže.

– 	Šetřit a podporovat příměsi jiných druhů dřevin, pokud výrazně neškodí hlavnímu porostu.

– 	V dobách kritického nedostatku dubového osiva importovat osivo dubu letního slavonského z Chorvatska k založení nové generace slavonských porostů, protože nejkvalitnější dubové porosty, které se nyní těží, pocházejí právě ze Slavonie.

– 	Zakládat dubové aleje jak uvnitř lesních komplexů, tak i ve volné krajině jižní Moravy, z nejkvalitnějších semenných porostů k zajištění dostatku osiva v budoucnu.

– 	Založit novou generaci dubových skupin v lučních komplexech Pohanska a obnovit estetiku krajiny se solitérními staletými duby.

– 	Spolupracovat s vědci a odborníky jiných profesí k lepšímu poznání, a tím i kvalitnější péči o jeden z nejkrásnějších šperků naší přírody.

Těžba ropy a zemního plynu

Příznivé geologické poměry umožnily vznik ložisek uhlovodíků v oblasti jižní Moravy. Ložiska ropy a zemního plynu byla objevena i v oblasti Břeclavska na přelomu 19. a 20. století v neogenní výplni Vídeňské pánve v horizontech středního bádenu až sarmatu. Možná ložiska jsou vázána na významná tektonická pásma v rozmezí 700  až 2 000 m pod povrchem.

Počátek naftového podnikání v území je datován do období před 1. světovou válkou. Těžba z prvního vrtu byla zahájena v roce 1914. V létech 1916 - 1930 se aktivitami, souvisejícími s výzkumem a ručními vrty zabýval i kníže Jan Liechtenstein. Do roku 1945 bylo naftové podnikání na území jižní Moravy významnou součástí hospodaření soukromého i státního. Nejintenzivnější průzkumné práce a poté těžba v uvedených lokalitách pak probíhaly v 50. a 60. letech. V současnosti jsou tato ložiska téměř vytěžena a podstatná část fondu sond zlikvidována (jedna z nejstarších pozitivních vrteb - Břeclav 6, vyhloubená v roce 1941, byla periodicky dotěžována až do roku 2000 a Břeclav 5, odvrtaná v roce 1949, byla využívána až do roku 2002). Průzkumné práce na Břeclavsku pokračovaly v dalším období v rámci státního podniku v nezmenšené míře. V roce 1957 bylo uvedeno do těžby ložisko Lanžhot.

V současné době probíhají souběžně další průzkumné práce a byly zahájeny zkušební vrty a těžební činnosti, které jsou uskutečňovány dvěma subjekty se souhlasem příslušných orgánů státní správy. Práce probíhají na několika místech v území, v katastrálních územích Charvátská Nová Ves, Poštorná a Lednice. Zájmové území je v širším kontextu z hlediska ochrany přírody a památkové péče mimořádně významné. Nacházejí se zde přírodní parky Niva Dyje, Mikulčický luh, které chrání výjimečný krajinný ráz území, Lednicko-valtický areál, krajinná památková zóna a památka světového dědictví UNESCO. Těžební aktivity se nacházejí v CHOPAV Kvartér řeky Moravy a oblast patří do záplavového území Dyje.

Tato činnost je v území posuzována z různých odborných pozic a je spojena se značnými protichůdnými reakcemi a stanovisky. Je potřeba uvést, že se jedná o činnost, která je charakterizovaná jako dočasná. Po vyčerpání ložiska budou zařízení k těžbě a ostatní doprovodná zařízení odstraněna a místo bude uvedeno do žádoucího stavu. V souvislosti s ochranou hodnot LVA, památky světového dědictví UNESCO, je potřeba ve vztahu k uvedené činnosti chráněné hodnoty přesně pojmenovat, respektovat a účinně chránit, a rovněž dodržovat ustanovení vyplývající z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

Území soutoku řek Moravy a Dyje se nachází v oblasti, která je od konce 19. století spojováno s nálezy ropy a zemního plynu. Průzkum a těžba zde probíhají již od dvacátých let 20. století. Počátky těžby nebyly vůči životnímu prostředí vůbec šetrné. První těžba probíhala tak, že ropa tryskala z vrtu a po povrchu byla sváděna do zemních jímek. Ani technologie 50. a 60. let nebyly, vzhledem ke znečištění půdy v okolí sond, výrazně lepší. Část těchto vrtů a těžebních sond byla již v minulosti zlikvidována. Některé sondy a zbytky těžební technologie, které nebyly z různých důvodů zlikvidovány, však setrvaly do dnešní doby a tvoří tzv. staré ekologické zátěže, ohrožující životní prostředí. Největší riziko představují ekologické zátěže v údolní nivě řeky Moravy, v tzv. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“. Případné ropné znečištění by znamenalo ekologickou katastrofu nejen pro řeku Moravu, ale i pro přilehlá území Slovenska a Rakouska. Toto riziko si vyžádalo radikální řešení. V celé oblasti proběhla likvidace starých ekologických zátěží, kterých se BR Dolní Morava aktivně účastnila v rámci projektu, který byl financován z fondů EU, ze Státního fondu životního prostředí České republiky a z vlastních zdrojů BR Dolní Morava. o.p.s. Cílem projektu byla řádná likvidace 15 starých sond a reliktů po  průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu v oblasti Týnce, Kostic a Lanžhota, včetně sanace a rekultivace dotčených pozemků. Celý projekt byl úspěšně dokončen v roce 2007.

Příčiny vzniku ekologických zátěží

Z historického pohledu těžba ropy a zemního plynu představovala pro oblast hospodářský přínos (zisk suroviny, pracovní příležitosti atd.), ale i negativní dopad v podobě starých ekologických zátěží, které přetrvaly do dnešní doby. Příčiny vzniku ekologických zátěží v oblasti Soutoku lze najít v nízké úrovni technologie vrtání a těžby v minulosti, spojené s nedostatečným ekologickým chováním předchozích generací. Novější zátěže pak vznikly v důsledku nedostatečných zákonů v oblasti ochrany životního prostředí a díky rozdělení naftového průmyslu na českou a slovenskou část (1990). Dle charakteru lze tyto zátěže rozdělit na staré nezlikvidované vrty a sondy a zbytky staré těžební technologie (kaliště, betony, potrubí a zbytky technologických zařízení).

Ohrožení a rizika

Nezlikvidované sondy a vrty v krajině představují ohrožení života a zdraví lidí případně zvěře, nebo možný zdroj znečištění pitné vody, půdy, ovzduší a přírodních ekosystémy únikem ropy, zemního plynu, slané vrstevní vody nebo jedovatých plynů, např. sirovodíku. Stavební zbytky těžebních technologií pak mohou být příčinou zranění osob a zvěře například pádem do nezajištěných jímek.

Základní podmínky pro likvidaci vrtu

Práce na likvidacích mohou provádět jen společnosti s oprávněním k této práci, vybavené kvalitní a spolehlivou technikou, pohotovým technickým zázemím, zajištěnou báňskou záchrannou službou a zejména kvalifikovaným a zkušeným personálem se znalostí moderních technologií. V případě špatně a neodborně prováděných prací by mohlo dojít k otevřené erupci - jednomu z nejhorších typů ekologické katastrofy.

Kulturní a památkové hodnoty

Významný je zejména stavební a krajinářský památkový Lednicko-valtický areál, vyhlášený za krajinnou památkovou zónu a je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Areál je výsledkem 500 let trvající kultivace jihomoravského jádra Lichtenštejnských držav. Areál se rozvíjel od zámků v Lednici a ve Valticích, na rybničních soustavách z 16. století a na rozsáhlých honitbách v nivě a na vátých píscích. Při prvních velkých krajinářských úpravách v baroku byly vedle obou zámků s francouzskými zahradami vybudovány i aleje hvězdicovitě se rozbíhajících od Valtického zámku. Tři z nich jsou dosud zachovány v řešeném území (Poštorenská, Ladenská a k Obelisku). Na přelomu 18. a 19. století byl areál včetně Lednického zámku a parku radikálně přeměněn do dnešní romantické podoby. Systém saletů v krajině (Janův hrad, Lovecký zámeček, Apollo, Rybniční zámeček, Tři Grácie, Nový Dvůr, kaple Sv. Huberta, Rendezvous, Kolonáda, Belveder, Obelisk, Pohansko, Lány a Hraniční zámeček) je komponován do třech hlavních parkových celků - zámeckých parků v Lednici a mimo řešené území ve Valticích a okolo Lednických rybníků. 	Mimo ně jsou okolo dalších saletů vytvořeny parkové kompoziční prostory (v řešeném území Janohrad, obelisk U facky, Lovecký zámeček, Pohansko a Lány). Na parkově upravené prostory areálu dále organicky navazuje přírodě blízká krajina lužních lesů a luk okolo řeky Dyje. Tento světově významný a unikátní krajinný prostor je příkladem osvojení a kulturního přetvoření jinak jednoduché krajiny říčních teras a neproduktivních vátých písků v kontinuitě osvíceného formování krajiny jedním feudálním rodem.

Východní část území, mimo Lednicko–Valtický areál, je jádrovým územím Velkomoravské říše, reprezentované hradisky v Mikulčicích a u Pohanska.

6. Percepční (vizuální) hodnocení řešeného území

Rázovitost krajiny je obrazem krajiny v naší mysli, kdy jsou nám její charakteristiky zprostředkovávány pomocí typických znaků. Tyto znaky tedy pro nás vytvářejí krajinný obraz a určitý prostor pro člověka identifikují. Charakteristiky, ani rázovitost krajiny není výslednicí estetických hodnot krajinářských návrhů, ale tvořivého života stovek generací našich předků v daných přírodních, kulturně historických a sociálních podmínkách.

Z hlediska prostorového je oblast Soutok tvořena nivami dolních toků řeky Moravy a řeky Dyje a okraji terasových plošin, rovin a nížinných pahorkatin v jejich bezprostředním okolí, které náleží k Dolnomoravskému úvalu. Jádro oblasti tedy tvoří nivní roviny s typickými tvary přírodních i antropogenně přeměněných koryt řek, odstavených meandrů, tůní v různém stupni zazemnění, kanálů a náhonů, hrází, uměle vytvořených vodních ploch. Pohledově významný je okrajový svah rovin mezi Lanžhotem a Mikulčicemi a krátký avšak výrazný svah mezi Milovicemi a Lednicí.

Dle použité metody lze území pohledově dále dělit na konvizuální a supervizuální krajinné celky.

Konvizuální krajinný celek (zkráceně KvC) je „individuální krajinný prostor, vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť“. Konvizuální krajinné celky mohou být pohledově uzavřené, polootevřené i zcela otevřené. Ani otevřené části by však neměly přesahovat délku 3 km.

Vedle tohoto horizontálního vymezení se v krajinách s dramatickým georeliéfem v hlubokých údolí skladba konvizuálních celků rozvíjí i vertikálně, kdy výšková úroveň dna údolí tvoří jeden celek, úroveň středních, svahových poloh druhý a vrcholky třetí. Konvizuální celek je elementárním kompozičním prostorem krajiny. Tento celek pojetím odpovídá zákonné kategorii: místo krajinného rázu.

Za okraji konvizuálního krajinného celku, které tvoří jeho ohraničení, se často pohledově uplatňují další, vzdálenější krajiny či převýšené horizonty a části jejich pohledově exponovaných svahů, projevujících se jako krajinné veduty. Vzdálené horizonty a veduty vytvářejí v nadhledech nadřazené – supervizuální krajinné celky.

Supervizuální krajinný celek (zkráceně SvC) je tedy „individuální část krajinného prostoru, vymezená krajinnými ohraničeními (horizonty a vedutami), který je uvnitř sebe v nadhledech pohledově spojitý.“ Jeho největší vnitřní vzdálenost se řídí viditelností za průměrných atmosférických podmínek a pohybuje se u nás až okolo 40 km. I on může být pohledově uzavřený, polootevřený i zcela otevřený. Supervizuální krajinný celek je tedy největším, vnitřně členěným a ze země vnímaným, kompozičním krajinným celkem. Tyto celky pojetím odpovídají zákonné kategorii: oblast krajinného rázu.

Při vnitřním uspořádání supervizuálních krajinných celků, ale i větších konvizuálních, se kompoziční prvky projevují zjednodušeně: jako krajinné ohraničení a matrice (pozadí), akcentované krajinnými singularitami - kompozičními osami a póly (viz následující kapitola v části Individuální diferenciace krajiny).

7. Diferenciace území z hlediska krajinného rázu

#### Prostorové souvislosti krajinného rázu

Rázovitost velmi přesně syntetizuje tyto charakteristiky krajin a umožňuje jejich typologické (podle typů znaků) i individuální (podle místní kombinace znaků) definici a členění.

Typologická diferenciace české krajiny - celostátní rámce pro hodnocení oblasti Soutok

Celostátní rámce vycházejí z evropské typizace krajin na krajinné megatypy. Ty jsou rozčleněny na makrotypy české krajiny, což je jeden z výstupů úkolu VaV /640/6/02 – „Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP“ (LÖW & spol., s.r.o.). V těchto evropských souvislostech byla v r. 2006 zpracována typizace krajin České republiky. Navržené typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou digitálně vymezeny a popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického (viz přiložená mapa č. 3: Rámcové typy krajin oblasti Soutok). Vznikly tak tři vůdčí rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní typologické rámce vlastností české krajiny, zjednodušeně shrnuty pod:

I.    rámcové typy sídelních krajin:

1. starosídelní krajina Hercynského a Polonského okruhu

2. starosídelní krajina Panonského okruhu

3. krajina vrcholně středověké kolonizace Hercynského okruhu

4. krajina vrcholně středověké kolonizace Karpatského okruhu

5. krajina pozdně středověké kolonizace Hercynského okruhu

6. krajina novověké kolonizace Hercynského okruhu

7. krajina novověké kolonizace Karpatského okruhu

Na území jižní Moravy jednoznačně převažuje starosídelní krajina Panonského okruhu do které náleží celá oblast soutoku Moravy a Dyje (podtrženě).

- rámcové typy využití krajin

Z – zemědělské krajiny

M – lesozemědělské krajiny

L – lesní krajiny

R – rybniční krajiny

U – urbanizované krajiny

H – krajiny horských holí

Na území oblasti soutoku Moravy a Dyje mírně převažují lesní krajiny nad lesozemědělskými krajinami. Doplňují je krajiny zemědělské, a na území města Břeclavi i krajiny urbanizované (podtrženě). V řešeném území se nevyskytují krajiny horských holí.

- rámcové typy reliéfu krajin

1 – krajiny plošin a plochých pahorkatin

2 – krajiny členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika

3 – krajiny členitých pahorkatin a vrchovin Karpatika

4 – krajiny rovin

5 – krajiny rozřezaných tabulí

6 – krajiny hornatin

7 – krajiny sopečných pohoří

8 – krajiny vysoko položených plošin

9 – krajiny vátých písků

10 – těžební krajiny

11 – krajiny širokých říčních niv

12 – krasové krajiny

13 – krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů

14 – krajiny ledovcových karů

15 – krajiny zaříznutých údolí

16 – krajiny izolovaných kuželů

17 – krajiny kuželů a kup

18 – krajiny vápencových bradel

19 – krajiny skalních měst

V řešeném území v oblasti soutoku Moravy a Dyje plošně dominují krajiny širokých říčních niv, na okrajích je doplňují krajiny plošin a plochých pahorkatin, krajiny rovin a krajiny vátých písků.

Ad I. Charakteristiky rámcových typů sídelních krajin:

2. Stará sídelní krajina Panonika

Vymezení:

- 1. a 2. vegetační stupeň,

- sídelní typy vesnic v drtivé většině tvořeny ulicovkami či silnicovkami s nepravými traťovými případně délkovými plužinami, významně jsou na okrajích přimíšeny vsi návesní s nepravými traťovými plužinami,

- pro oblast je typický lidový typ hliněného příp. kamenného podunajského domu,

- jde o oblast nepřetržitě osídlenou již od neolitu a rozhodně před r. 1200.

Přírodní charakteristiky:

Georeliéf je  v drtivé většině tvořen plošinami a plochými i členitými pahorkatinami. Běžným reliéfem tedy jsou plošiny a pahorkatiny. Převažuje mírná modelace terénu bez výraznějších převýšení. Jde o plochý až zvlněný reliéf o relativní členitosti do 150m. Pouze ojediněle, zejména ve středomoravských Karpatech, se objevuje členitější reliéf plochých vrchovin. Plošiny nemají pahorky a výraznější vyvýšeniny, reliéf je zvlněn mělkými údolími vodních toků a menšími depresemi. Pahorkatiny jsou tvořeny charakteristickými pahorky oddělenými širšími a plochými sedly, jejich svahy mají plynulou podélnou křivku s typickým konvexně - konkávním profilem. Hřbety jsou oblé až ploché.

Z výjimečných typů reliéfu se běžně vyskytují roviny a široké říční nivy. Vzácněji se objevují i výrazné svahy, zaříznutá údolí, v Dolnomoravském úvalu váté písky. Ojediněle pak i krasový reliéf  a reliéf kup a kuželů. Pohledově velmi výrazné a z velké dálky viditelné je vápencové bradlo (Pálava) na jižní Moravě.

Starosídelní krajina Panonika zahrnuje celou, naši nejteplejší, klimatickou oblast T4 a prakticky celou navazující klimatickou oblast T2 a jen ojediněle zasahuje do klimatických oblastí MT10 a MT11. Klimatická oblast T4 je naší nejteplejší a zároveň nejsušší oblastí. Vyznačuje se velmi dlouhým (resp. v T2 dlouhým), velmi teplým (resp. v T2 teplým) a velmi suchým (resp. v T2 suchým) létem, přechodné období je velmi krátké, s teplým (resp. v T2 až mírně teplým) jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (40 – 50 dní).

Tyto oblasti jsou na okrajích obklopeny mírně teplou podoblastí (MT10 a MT11), která má dlouhé léto, teplé a mírně suché (resp. suché), krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 – 60 dní). Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje hodnot od 9,5 °C v nejteplejších oblastech až do 7,5° C ve vyšším a členitějším terénu. Roční průměrný úhrn srážek kolísá v rozpětí pod 500mm až k hodnotám blížící se 700mm. Délka hlavního vegetačního období kolísá v rozmezí 140 až 180 dní. Suma teplot za období s průměrnou denní teplotou vzduchu  10°C se pohybuje od 2 400°C ve vyšších okrajových polohách k hodnotám přes 3 000°C v nejjižnějším cípu na dyjsko-moravském soutoku.

V půdním pokryvu nižších teplejších poloh převažují černozemě typické na spraších. Doplňují je ostrůvky černozemí arenických na píscích a černozemí pelických na slínech a jílech. V depresích jsou ostrůvky černozemí černicových a černic. V mělkých depresích se projevuje slabé zasolení. Směrem do vyšších poloh černozemě přecházejí do černozemí hnědozemních. Ve vyšších a chladnějších polohách pahorkatin dominují hnědozemě na spraších, místy slabě oglejené. Na výchozech flyšových vápnitých sedimentů se vyskytují pararendziny typické a kambizemní. Na flyšových bezkarbonátových sedimentech  a štěrcích jsou ostrůvky kambizemí typických a arenických. Na rozsáhlých pokryvech vátých písků plošně převažují kambizemě arenické a rankery. V depresích mezi dunami jsou ostrůvky černic a ojediněle i organozemí. V nivách vodních toků plošně převažují fluvizemě typické a glejové na nivních sedimentech, doplňují je ostrůvky glejů a větší plochy černic na vápnitějších sedimentech. Na nízkých terasách se ojediněle vyvinuly i šedozemě. V depresích na nivách jsou ostrůvky slatin, v mrtvých ramenech jsou typické gleje a hnilokaly. Na ostrůvcích hrúdů najdeme arenické kambizemě.

Starosídelní  krajina Panonika zahrnuje na Moravě všechny plochy prvního a druhého vegetačního stupně a pouze nejpříhodnější polohy třetího vegetačního stupně. V přirozených lesích v 1. v.s. dominovaly dubové lesy (dub zimní, pýřitý, cer) doplněné převážně teplomilnými keři (např. dřín, mahalebka). Na nejsušších místech lesy přecházely až do lesostepních formací. Výrazně se odlišují lužní lesy v širokých údolních nivách tvořené neustále se měnící mozaikou lužních společenstev. Z nich převažovaly společenstva tzv. tvrdého luhu tvořená zejm. dubem letním, jilmem vazem, jasanem ztepilým a jasanem úzkolistým. Nejvlhčí, často zaplavované partie - tzv. měkký luh tvořily vrby (v. bílá) a topoly (t. černý, bílý). V souvislosti s antropicky podmíněnou změnou vodního režimu ve středověku, začaly v lužních lesích (i ve 2. a 3. v. s) vrbo-topolová společenstva převažovat. Na vátých píscích se vedle dominujícího dubu zimního uplatňovala i borovice lesní. V přirozených lesích 2. v. s. dominuje dub zimní. Doplňují jej buk lesní, habr obecný, lípa srdčitá aj. Zpravidla se jedná o vícepatrové lesní porosty. Staletým pařezinovým hospodařením byly zpravidla přeměněny na dubohabřiny. Ty jsou dnes mnohdy považovány za potenciální vegetaci. Na dubech zde často roste ochmet evropský. Lužní lesy 2. vegetačního stupně mají obdobné druhové složení dřevinného patra jako lužní lesy dubového stupně, s tím rozdílem, že zde již chybí jasan úzkolistý. Kromě vrby bílé se již častěji vyskytuje vrba křehká a jejich kříženci.

Hydrologicky se jedná o dolní části povodí řeky Moravy.

Kulturní charakteristiky:

Stará sídelní krajina Panonika je tvořena převážně zemědělskými krajinami, místně i lesozemědělskými, což znamená, že zastoupení lesních porostů je menší než 30%.

Prakticky celý typ se kryje s kukuřičnou a řepařskou zemědělskou výrobní oblastí, ze které v starosídelních krajinách neleží pouze boskovická brázda a jde tedy v rámci ČR o nejúrodnější oblasti. Zemědělské půdy jsou v drtivé většině zorněny, relativně významné je zastoupení intenzivních sadů a vinic, raritně i chmelnic. Větší lesní celky jsou vázány na členitější reliéf, především však na široké říční nivy a váté písky. Jde o oblasti nepravých traťových a délkových plužin, vzniklých za středověké kolonizace na osnovách původní plužiny úsekové, překrývající v okrajových částech plužinu traťovou.

Struktura osídlení je na venkově statická, středisková, leží v ní však velké moravské aglomerace (Brněnská a Olomoucká) a významný urbanizační koridor „Pomoraví“. Venkovské osídlení je zásadně soustředěné, vsi jsou převážně větší, až velké v kategorii 200 - 1000 obyvatel, v Dolnomoravském úvalu dokonce i nad 1000.

Převažují sídelní typy vesnic jsou ulicovky či silnicovky s nepravými traťovými, případně délkovými plužinami, významně jsou přimíseny i vsi návesní s nepravými traťovými plužinami (především na okrajích). Homogenní výskyt vsí ulicových (a silnicových) signalizuje nejstarší sídelní jádro tohoto typu. Všechny vsi jsou dnes doplněny o další výstavbu, v klasických postupných krocích zaplňující náves, obestavující výjezdové silnice a nakonec za socialismu zaplňující soustředěnou zástavbou bývalé „zbytečně velké“ zahrady.

Prakticky každá ves je dnes doplněna obrovským industriálním areálem bývalých zemědělských středisek, dnes využívaných zcela libovolně. Jde o oblast s nejvíce setřenými původními plužinami, což umožňoval především plochý reliéf, nebránící zcelování a velkoplošné parcelizaci. Vzhledem k hlubokým půdám na spraších se významně rozvinulo terasování svažitých pozemků.  Původní plužiny jsou proto vzácností, hodnou ochrany.

Celá oblast je typická tvaroslovím původního hliněného (později i kamenného) podunajského domu, který je v ČR zcela výjimečný.

Mimo jihozápadní části, kde bylo od středověku slovanské obyvatelstvo postupně překryto německou kolonizací a částečně i novověkou kolonizací Chorvatů, jde o ryze české osídlení. Oblast je jádrovými územími Moravy s výraznými etnografickými oblastmi Slovácka a Hané.

Historické charakteristiky:

Jde o nejstarší sídelní oblast Moravy přesahující sem z jihu a kultivovanou již od mladší doby kamenné, tj.od 5 300 př. Kr.

Nejstarší osídlení v neolitu díky kočovnému způsobu života s žárovou zemědělskou soustavou se projevilo pouze zásadním rozvolněním lesních masivů oproti přirozenému stavu a zavlečením prvních cizích kulturních plodin s plevely.

Prvním trvalý zásah je spjat až s orbou, kdy v eneolitu došlo k pevnější fixaci obdělávaných (a trvale kultivovaných) pozemků, kdy se také v krajině objevuje první přímka a pravý úhel  (orba do kříže)

Až do ranného středověku tato krajina procházela postupnými změnami spojenými s technickými inovacemi (bronz a železo) a spolu s nimi s přechodem (pozvolným a často se vracejícím) na přílohové zemědělské soustavy v době bronzové (2.200- 750 př.Kr.). Osídlení bylo roztroušené v malých osadách, nebezpečné doby podnítily budování útočištných hradišť, která přerostla díky stále posádce a usazeným řemeslníkům v obchodní a výrobní centra. Významně byly osídleny široké nivy Moravy a Dyje, je přitom typické, že největší hradiště vznikala právě v nich a pak na okrajích v té době osídlených krajin. S nástupem středověku postupně došlo k opuštění sídel v nivách (díky změnám v dynamice odtoků a povodní) a jejich přesun na okraj. Osídlení bylo již charakteru větších, souvislých enkláv až celých krajin. Dochází k trvalé fixaci polí, ale i k zvýrazňování jejich hran sedimentačními a orebnými procesy. Mimo tyto kontinuálně osídlené oblasti ležely enklávy na mezinárodních obchodních stezkách, především v Moravské bráně. Jde o nejstarší státotvorné území v ČR.

Velká středověká kolonizace, spojená s emfyteutickým právem a novým trojpolním systémem, vstoupila do starosídelního typu rovněž revolučně. Stávající struktura osídlení byla překryta novou strukturou, která jednak výrazně zahušťuje stávající osídlení, jednak je reorganizuje podle potřeb trojpolního systému. V jádrovém, pro zemědělství nejpříhodnějším, území, kde to umožňoval reliéf, došlo k úplné změně struktury  osídlení i organizaci plužiny a vznikly zde, dodnes typické, vsi ulicové s délkovými plužinami, v ostatních oblastech došlo k promísení s vesmi návesními s nepravou traťovou plužinou na osnovách původní úsekové. Celé starosídelní území bylo pokryto kontinuálním osídlení v docházkovém schématu na sebe navazujících plužin. Sídelní schéma vycházelo od hran niv, které ač neobytné, poskytovaly vysoké výnosy píce a pastvu (což se dodnes projevuje v orientaci sídel k nivě) a relativně prudší terasy nad nivami byly využívány především pro sady a vinice a byly řetězově osazeny. Od tohoto pásu vesnic u niv se sídla klasicky situovala u užších niv a dále mělkými údolími až po jejich zakončení. Krajina byla maximálně odlesněna a lesní porosty (vypásané výmladkové) signalizují v krajině neoratelné plochy. Od druhé poloviny 15. století, po populační katastrofě husitských válek, dochází k útlumu využívání krajiny a k přechodu na nové formy jejího využívání. Nedostatek pracovních sil vedl jednak k populačním imputům (Novokřtěnci, Chorvaté), jednak ke vzniku režijních velkostatků. Další reakcí bylo rozšíření chovu ovcí a v rozvoji rybníkářství. Rybníkářství obsazovalo především zamokřená a obtížně obdělávatelná místa a vyžadovala scelený majetek. Nenosná hygienická situace ve městech  a ztráta vojenského významu hradů vede k výstavbě či přestavbě panských sídle na první zámky se zahradami okolo. S tím (ale i s výstavbou dalších účelových staveb) došlo k prvnímu otevření intravilánů sídel a do krajiny vstoupily nové typy samot se zděnou technologií.

V 17. a 18. století, po třicetileté válce - největší populační katastrofě v naší historii -  dochází k dalšímu útlumu využívání krajiny, který v tomto typu trval vzhledem k tureckým válkám až do počátku 18.stol.. I zde se krajina začíná typicky členit na zónu vždy zoranou, zónu vždy pastevní a zónu používanou střídavě pro oba účely, podle aktuálních potřeb. Vlivem dlouhodobě stabilizovaných polí a jejich hran se plně vyvinuly agrární meze a úvozy všeho druhu na hranách pozemkových bloků, využívané pro doplňkovou pastvu. Ta  v polní krajině nepřipustila keřové patro a stromy ve volné krajině byly, mimo ovocné, pouze rovného charakteru a z rychle rostoucího druhu, především topolu s praporcovitými korunami. Staré solitérní stromy signalizovaly drobné sakrální stavby, které se v té době objevují hromadně a ukazují, společně s poutními místy a rekonstrukcemi kostelů, na velkou přirozenou religiozitu té doby. Nejpestřejší částí katastru jsou pastviny, jsou však mimo nivy vzácné a objevují se na jinak málo využitelných stanovištích. Lesní porosty jsou již pevně vymezeny a panské lesy (prakticky výlučně obory a bažantnice) jsou postupně převáděny na vysokokmenný les. Ostatní lesní porosty jsou prosvětleny pastvou dobytka a neřízenou těžbou palivového dřeva. V širokých nivách se zvyšuje rozkolísanost průtoků (i díky zavedení pěstování brambor ve vyšších polohách), provázená častějšími povodněmi. Na to je reagováno vytvářením místních regulačních systémů povodňování, které dokáží zvýšit produkci sena. Sídla si udržují své původní půdorysy a hliněné tvarosloví, v jižním příhraničí doplněné smíšeným zdivem. Zámky, jako centra velkostatků a správy panství, vytvářejí hierarchii vesnických sídel – střediskovou soustavu osídlení, prakticky fungující v statické sídelní struktuře dodnes.

Ke konci období přichází do krajiny nová střídavá zemědělská soustava, typická pěstováním pícnin místo úhorů (čtyřpolí) a zaváděním osevních postupů. V této době se krajina dostává do relativně vyvážených vztahů mezi silami člověka a přírody, založených na přirozené, obnovitelné energetické úrovni, s maximálním ziskem pro člověka. Je to náš archeotyp krajiny, dodnes podvědomě hledaný.

V 19. století se s průmyslovou revolucí regulační síla přírodních podmínek ztrácí a vývoj je založený na dodatkové energii fosilních paliv vymykající se ustáleným a ověřeným principům. Rozvoj železniční dopravy umožnil první urbanizační vztahy a vznik urbanizační sídelní struktury, především koridorů kolem tratí (Ferdinandova dráha kolem Moravy) a průmyslových aglomerací. Do venkovské krajiny zasáhla doprava počínající regionální specializací zemědělské výroby. Postupné zavádění brambor, zde však i kukuřice na zrno, zásadním způsobem zvýšilo úživnost území státu a umožnilo masové snížení pěstování potravinářského obilí ve prospěch krmného, především však zavedení cukrovky, jako hlavní tržní plodiny oblasti. Pro pěstování cukrovky byly i zpětně využívány těžké, vlhké půdy zrušených rybníků a jejich soustav a vedly k první monofunkčnosti celých rozsáhlých areálů. Objevily se první sporadické snahy po intenzivnějším využívání aktivních niv regulacemi toků. V krajině se objevila hluboká orba a zdokonalené masivní hnojení (umožněné i trvalým ustájením dobytka). Specializace umožněná regionální dělbou práce vedla i ke specializaci na ovocnářství a vinařství. Do vesnických sídel vstoupily první průmyslové cukrovary a lihovary. Extrémní polohy vátých písků („Moravská Sahara“) byly postupně zalesněny borovými monokulturami. Další historie je již současností, postupující v ustálených a všeobecně platných krocích, většinou devastujících.

Širší návaznosti:

Typ přechází zhruba v prostoru dolnomoravského úvalu do Rakouského Weinviertlu a Slovenského Záhorie, kde pokračuje až po okraje Dunajské nivy.

Ad II. Charakteristiky rámcových typů využití krajin:

## Z. Zemědělské krajiny

Lidskou kultivací silně pozměněný typ krajin, jehož využití je však stále odvislé od přírodních procesů. Původní vegetační pokryv (zpravidla les) byl na naprosté většině ploch zemědělských krajin nahrazen kulturními biotopy (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice, chmelnice, vesnická sídla). Krajinnou matrici zemědělských krajin tedy tvoří především bezlesé formace. Biotopy zemědělské krajiny, podmíněné činností člověka, by po jejím ukončení zanikly. Jejich vznikem a dlouhodobým udržováním se však výrazně zvýšila i druhová biodiverzita české krajiny.

Zemědělské krajiny jsou minimálně z 90% tvořeny výše zmíněnými zemědělskými biotopy. Nedílnou součástí zemědělské krajiny je i vesnické sídlo, které tvoří základní obytně-hospodářskou jednotku využití každé plužiny. Součástí zemědělské krajiny jsou nutně i plochy porostlé dřevinnou vegetací, tj. háje, skupinky dřevin a solitéry, především však liniové porosty, které jsou pro všechny typy zemědělských krajin typické (větrolamy, břehové porosty, porostlé meze a kamenice, aleje u cest apod.). Často se vyskytují drobné vodní plochy, hliníky, lomy apod. Všechny tyto „nezemědělské“ plochy se musí vyskytovat ojediněle, bez výrazného narušení bezlesého, otevřeného charakteru krajiny. Vegetační pokryv zemědělskou krajinu pohledově otvírá.

Mezi zemědělské krajiny řadíme pouze plošně rozsáhlejší území odpovídající výše zmíněným kritériím. Jejich minimální velikost je cca 15 km2 a přitom mají kompaktní tvar (otevřené zemědělské krajiny lze pohledově obsáhnout ve větších prostorech, než pohledově uzavřené krajiny lesní, a proto je jejich minimální velikost větší).

Ze zemědělských kultur výrazně převládá orná půda. V chladnějších oblastech se významněji uplatňují i trvalé travní porosty (louky a pastviny). Intenzita zemědělského využití kolísá od intenzivního využití velkých polí, sadů, vinic a chmelnic po extenzivně využívané či přírodě blízké využívání luk a pastvin a extenzivních sadů.

Krajinářsky jsou zemědělské krajiny často narušovány nevhodně situovanými stavbami (především rozsáhlými areály zemědělských závodů na okrajích vesnic, ale i inženýrskými sítěmi a dalšími), které jsou navíc v této otevřené krajině zvlášť rušivé.

Zemědělské krajiny jsou typické pro naše nejúrodnější oblasti, vyznačující se buď vhodnými klimatickými nebo alespoň geomorfologickými podmínkami. Rozhodující část těchto krajin proto leží v nížinách a úvalech, kde lze vznik tohoto typu krajin klást již do eneolitu, zemědělské krajiny ve vyšších polohách vznikly mnohem později, až ve středověku. K největším změnám v těchto krajinách došlo za socialismu, kdy právě tyto krajiny nejvíce prodělaly několik katastrofálních změn, především scelením polí, melioracemi půd a rušením rozptýlené zeleně. Ve vzácných,  méně úrodných oblastech, zde nyní hospodaření často upadá a vznikají zde lada.

## M. Lesozemědělské krajiny

Z pohledu vnitřní struktury se jedná o heterogenní, přechodový krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních stanovišť. Zastoupení ploch porostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10% až 70%. Zjednodušeně se dá říci, že mezi lesozemědělské krajiny řadíme krajiny, které nesplňují kritéria ostatních, jednostranně vyhraněnějších  krajin. Toto typické míšení signalizuje polohy zemědělsky méně úrodné, či stanovištně abnormálně pestré.

Z hlediska druhové rozmanitosti patří lesozemědělské krajiny mezi bohaté. Nacházejí se zde druhy vázané na lesní prostředí i na nelesní stanoviště a celá škála ekotonů.

Krajinnou matrici tvoří mozaika lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně velmi proměnný (místy převažují lesní, místy nelesní formace). Lesozemědělské krajiny zahrnují i menší vodní plochy, území vesnic a ostatní plochy.

Ze zemědělských kultur převažují pole, v chladnějších oblastech se významně uplatňují louky a pastviny s různou intenzitou hospodářského využití. Ve vzácnějších, teplejších oblastech, se místy uplatňují i vinice, chmelnice a intenzivní ovocné sady. Právě v lesopolních krajinách se nejčastěji vyskytují i extenzivní, vysokokmenné ovocné sady. Automatickou součástí bezlesých částí jsou vesnice (sídlo obyvatel převážně se v plužině živících).

Naprostá většina lesů je intenzivně hospodářsky využívána a převažují v nich stanovištně nepůvodní druhy jehličnanů. Významným refugiem stanovištně původních druhů je, krom zbytků přirozených lesů, rozptýlená vegetace v krajině. Krajiny mají charakter převážně polootevřený.

Krajinářsky jsou lesozemědělské krajiny znehodnocovány, obdobně jako lesní a zemědělské krajiny, zásahy jsou však díky částečné pohledové uzavřenosti často méně viditelné, než v otevřených zemědělských krajinách. U zemědělských krajin se jedná zejména o necitlivou novou výstavbu, zejména zemědělských družstev a velkoplošné scelování pozemků. Tento typ krajiny je typický pro středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje výjimečné typy dramatických reliéfů. Vznik těchto krajin je možno datovat především do středověku, často však až novověku.

I v těchto krajinách došlo k největším změnám v období socialismu, scelování polí však zde, oproti zemědělským krajinám, mělo daleko větší terénní překážky a základní struktury bloků se tak v plužinách dochovaly dodnes. Mnohem více jsou lesozemědělské krajiny postiženy melioracemi půd s důsledkem změn odtokových poměrů. V posledních letech dochází zejména v podhorských oblastech k útlumu zemědělství a často jsou zatravňovány celé katastry (plužiny).

## L. Lesní krajiny

Lidskými zásahy méně pozměněný, vzácně až přírodní, typ krajin. Lesní krajiny jsou charakteristické velkou převahou lesních porostů, lesy ve vymezených segmentech vždy zabírají nejméně 70% plochy a tvoří tedy krajinnou matrici. Nezáleží přitom na jejich druhovém složení. Rozpětí antropického ovlivnění kolísá od jednodruhových lignikultur přizpůsobených mechanizaci lesních prací, až po přirozené lesní porosty, nacházející se převážně na extrémních stanovištích a horských svazích.

Lesy se zachovaly převážně na půdách nevhodných pro zemědělství. V níže položených částech republiky se proto omezují na extrémní stanoviště (podmáčené či zaplavované polohy, výchozy skalních a kyselých hornin, strmé svahy atp.). Ve vyšším a členitějším, pro zemědělství méně vhodném území, již lesy převažují.

Jádrem každé lesní krajiny je větší lesní celek. Lesní krajiny někdy zahrnují i menší nelesní enklávy v podobě sídel, zemědělských ploch, vodních ploch, komunikací atd. Jedná se však o menší, izolované a lesem zpravidla zcela obklopené plochy. Lesní krajiny jsou charakteristické pohledovou uzavřeností.

V důsledku různorodých fyzickogeografických charakteristik (půd, klimatu, georeliéfu) jsou přirozené lesy tvořeny mozaikou různých lesních typů, jež se v terénu zákonitě střídají. Tato mozaika však byla většinou setřena lesním hospodařením zaměřeným na pěstování jehličnatých lignikultur. Ty dnes tvoří tři čtvrtiny českých lesů a jsou tak všeobecně vnímanou běžnou charakteristikou lesních krajin, zejména v Hercynicu. Pouze místy, zejména na extrémních stanovištích, se vyskytují přírodě blízké porosty, z části ponechané samovolnému vývoji.

Lesní krajiny jsou odedávna využívány především jako zdroj dřevní hmoty. I většina jejich sídel v podhorských částech byla v minulosti založena jako dřevařské, sklářské či hutnické osady, a jen nejpříhodnější části katastrů byly využívaly pro zemědělství.

Krajinářsky jsou lesní krajiny často narušovány zejména necitlivě umístěnými stožárovými a liniovými stavbami, velkoplošnými holosečemi a plantážemi jehličnatých monokultur.

Patrně nejmenší rozloha lesních krajin byla v 14. století. Jejich rozvoj byl v historii většinou spjat s drastickými úbytky populace za husitství a třicetileté války. Již minimálně jedno století však dochází v České republice k nárůstu lesnatosti, zalesňují se především půdy nevhodné pro zemědělství, tedy zejména ty ve vyšších polohách.

R.  Rybniční krajiny

Jsou charakteristické vysokým zastoupením vodních ploch. Podle odlišného charakteru lze odlišit dvě základní varianty rybničních krajin - “velký rybník” a “rybniční soustava”.

Varianta “velký rybník” je charakteristická dominancí jedné velké vodní plochy (zpravidla velká, mělká vodní nádrž) a dále zahrnuje jen relativně úzký pohledově spojitý pruh území podél jejích břehů. Zde tvoří vodní plocha většinu plochy vymezené rybniční krajiny. Krom několika velkých rybníků, založených již ve středověku, je převážná většina těchto rybničních krajin tvořena údolní nádrží postavenou ve 20. století. Většina vodních nádrží u nás však využívá zaříznutých údolí, kde má více či méně skrytou polohu, a nevytváří tak díky prostorové omezenosti vlivů samostatné krajiny, ale je součástí (často devastující) krajin předchozích.

Rybniční krajina varianty “rybniční soustava” je tvořena množstvím převážně menších vodních ploch - rybníků. Často se jedná o skutečné rybniční soustavy. Pro zařazení určité krajiny do tohoto typu tak není limitujícím faktorem převaha vodních ploch jako takových, ale spíše jejich množství a vzájemná poloha (průběžně patrná přítomnost vodních ploch) v krajině.

Vodní plochy rybničních krajin lze tedy charakterizovat i relativní mělkostí vodních nádrží a mírnými břehy.

Rybniční krajiny, kromě vodních ploch, zahrnují i pestrou, prostorově se značně měnící mozaiku typů pokryvu: lesních porostů, mozaiky lesních a zemědělsky využívaných ploch, vesnických sídel, mokřadní společenstva atp. Charakter a způsob využití krajiny v okolí rybníků je zpravidla totožný s lesozemědělskými krajinami, odlišný je vyšší podíl mokřadních společenstev a rákosin. Vybudování každé významnější vodní plochy je významný zásah do prostředí a vede k likvidaci původních společenstev. Vodní plocha, je li vhodně uspořádána, se však postupem času začlení do okolní krajiny a je osídlena vodními a mokřadními společenstvy. Přiměřeně velká a vhodně využívaná vodní nádrž se tak postupem času stává obohacením krajiny.

Tradičním prvkem rybničních krajin jsou úzké břehové porosty či aleje kolem rybníků. Ač prostorově zabírají minimum plochy, jsou krajinářsky velmi významné, neboť krajinu pohledově člení. Rybniční krajiny tak mají charakter převážně uzavřený až polootevřený.

Vznik rybničních krajin (nikoliv rybníků samých) lze datovat od středověku (především však v 15. a 16. století) a je spjat s růstem a scelováním dominikální držby do velkých teritorií. Navíc po populační katastrofě 15. století bylo tak reagováno na nedostatek pracovních sil v zemědělství, výhodné odbytové podmínky pro ryby a snahy využít méně úrodných poloh. Vedle vlastních rybníků samozřejmě vznikala i funkčně jiná vodní díla, jejich vizuální charakter však je podobný. Až v minulém století se u těchto nádrží výrazněji prosazují i jiné potřeby (retence, rekreace, závlahy, výroba energie apod.). Protože se však v krajině jedná o víceméně podobné vodní plochy, jsou zahrnuty do jednoho typu krajin.

##### U. Urbanizované krajiny

Člověkem nejintenzivněji ovlivněný typ krajin, který je často zcela přeměňuje. Je charakteristický převahou budov, zpevněných ploch a otevřených technologií. Jedná se zejména o funkční typ ploch pro městský typ bydlení, průmyslovou výrobu, rekreaci a technickou infrastrukturu. Může tedy jít o krajiny městské, těžební, průmyslové i suburbanizované.

Urbanizované krajiny zahrnují plošně rozsáhlejší sídelní jednotky, výjimečně může být urbanizovaná krajina tvořena jen jedním funkčním typem, např. areály velkých průmyslových podniků (např. Temelín, Chemopetrol).

Osídlení je typické dopravní s funkční provázaností a ztrátou prvovýrobních funkcí. Rozhodující pro tyto krajiny jsou intenzivní urbanizační procesy, které zrušily tradiční funkční jednotku naší krajiny - plužinu s vesnicí (sídlem obyvatel v plužině se živících) a nezemědělské funkce sídla přerostly v autonomní, s prvovýrobou nesouvisející aglomeraci bydlení, průmyslové výroby a služeb. Urbanizované krajiny tak poprvé v historii přerušují vazbu mezi přírodním prostředím a jeho cíleným využíváním člověkem. Přírodní prostředí se stává pouhým hmotným substrátem pro uměle vytvořené prostředí dnes již převažující části lidské populace.

Urbanizované krajiny jsou na druhé straně charakteristické vysokou horizontální i vertikální členitostí svého pokryvu a velkou pestrostí umělých ekotopů. Ty umožnily vznik velkého množství synantropních společenstev, která tento prostor osídlila. Z pohledu některých rostlin a živočichů se urbanizovaná krajina paradoxně mění na „skalní města plná dutin“ a na potravně pestrý a lákavý životní prostor.

Za specifickou formu urbanizované krajiny považujeme i v podstatě holý či částečně pionýrskou vegetací porostlý povrch aktivních velkolomů, výsypek a hald. Reliéf i aktivní povrch jsou zde neustále přetvářeny, což neumožňuje vznik trvalého vegetačního pokryvu. Tato území jsou proto časově i prostorově velmi nestabilní. Po ukončení těžby často jsou a budou využívány v převážné většině rovněž pro funkce urbanistické, především rekreační.

Velikost i tvar urbanizovaných krajin se odvíjí od jejich vnitřní organizace a jejich rozvoj má různou podobu. Základní prostorově funkční charakteristikou jsou dopravní systémy, které se však z obsluhy území často mění v samotný cíl urbanizace. Doprava pak zpětně některé sídelní funkce vtahuje sebou do krajin ostatních (suburbanizace).

Urbanizované krajiny mohou obsahovat i nezastavěné plochy (parky, zahrady, chatové kolonie, zbytkové enklávy krajin předchozích - menší plochy lesa, rybníků, zemědělských kultur).

Urbanizované krajiny jsou fenoménem spjatým s rozvojem hromadné dopravy a průmyslovou revolucí Verneovských dob 19. a 20. století, klasické podoby však nabývá až v současnosti, kdy se i nadále rozvíjí v různých formách. Její dynamická sídelní struktura překryla starší sídelní strukturu statickou.

Urbanizované krajiny – jejich ochrana a tvorba jsou výsostným předmětem urbanismu a v krajinné typologii mají specifické postavení, kdy jsou sice vymezeny, pro jejich vnitřní uspořádání a vývoj však mají krajinné hodnoty, mimo jasných přírodních limitů, spíše inspirativní charakter.

Ad. III. Charakteristiky rámcových typů reliéfu krajin:

1. Krajiny plošin a pahorkatin

Pro krajiny plošin a pahorkatin jsou charakteristické mírně zvlněné a měkké tvary tvořené rozčleněnými plošinami, pánvemi a plochými i členitými pahorkatinami. Jde o plochý až zvlněný reliéf o relativní členitosti do 150m.

Geologický podklad tvoří především sedimenty, od druhohor po kvartérní sedimentární pokryv. Povrch plošin je rozčleněn mělkými údolími vodních toků a menšími depresemi. Od okolních reliéfu bývají plošiny odděleny svahem se zářezy vodních toků. Pahorkatiny jsou tvořeny charakteristickými pahorky oddělenými širšími a plochými sedly. Údolí jsou široce otevřená, ve sprašových oblastech jsou úpady. Hřbety jsou široké, temena jsou oblá nebo plochá. Na svazích se místy vyskytují strže.

V potenciální vegetaci původně dominovala společenstva prvního a druhého vegetačního stupně, doubravy a bukové doubravy. Dnes je krajina, až na menší lesní enklávy, odlesněna. Ve využití převažuje intenzivně využívaná orná půda.

4. Krajiny rovin

Krajiny rovin byly vymezeny na segmentech plochých povrchů o rozloze minimálně 15 km2. Pokud se však jedná o rovinu přiléhající k nivě (ta má vždy charakter roviny), s níž tvoří logický i optický celek, řadíme do rovin i plochy podstatně menší (již od 4 km2), protože ty jsou jen částí větší roviny, jejíž část je klasifikována jako niva. Z morfometrického hlediska jsou to roviny (s výškovou členitostí 0-30 m) a patří sem výjimečně i ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30-50 m v případě, že se jedná o ukloněnou plošinu.

Geologický podklad tvoří především horizontálně uložené sedimenty (druhohorní vápnité jíly, slíny a slínovce, třetihorní vápnité jíly, kvartérní fluviální štěrky a písky) překryté vrstvou spraší, méně pokryvem vátých písků. Monotónní reliéf má většinou charakter velmi slabě zvlněné roviny se širokými a plochými malými depresemi a plochými pahorky s výškou do 30 m. Nivy malých toků jsou nevýrazné a těžko odlišitelné od okolního reliéfu. V tomto typu krajin se nevyskytují výrazné svahy, proto roviny náležejí k jednomu vegetačnímu stupni. Půdy i biota rovin jsou monotónní. Kontrastními prvky jsou zde spíše ojedinělé podmáčené deprese, drobné nivy a krátké stupně. Utváření reliéfu pro celkový ráz krajiny je potlačeno a dominantní roli v jejím členění hrají stromové porosty a lidské stavby.

Ve využití dominuje intenzivní zemědělská výroba na rozlehlých polích, méně se vyskytují vinice, chmelnice a sady.

Krajiny rovin se vyskytují především v nížinách podél větších řek, v Polabí a moravských úvalech. Výjimečně se vyskytují i ve výše položených pánvích, především na Třeboňsku.

Krajiny rovin jsou typické svou monotónností, přehledností. Ve využití dominuje zemědělské využití s převahou orné půdy. V rámci ČR se jedná o relativně vzácný typ reliéfu, navozuje představu exotických zemí s nekonečnými rovinami. Vliv reliéfu na vzhled krajiny je potlačen a dominantní roli hrají stromové porosty a lidské stavby.

9. Krajiny vátých písků

Krajiny vátých písků tvoří různě mocné, místy nesouvislé,  ploché písečné pokryvy na terasových plošinách (Boří les) a především soustavy písečných dun a mělkých depresí mezi nimi. Délka jednotlivých dun dosahuje i přes 1 km a  výška až nad 10 m.

Váté písky byly vyváty z rozsáhlých akumulací fluviálních štěrků a štěrkopísků podél řek. K vyvátí došlo koncem dob ledových, v některých případech se duny vyvíjely až do nedávné doby, kdy byly definitivně zalesněny. Váté písky mají převažující georeliéf rovin, v detailu vystupují duny dosahující přes 10 m výšky. Mezi pahorky se nacházejí deprese, převážně suché, místy zamokřené až zrašelinělé. Okraj vátých písků vůči nivě Moravy mezi Bzencem a Rohatcem tvoří až 30 m vysoký sráz, modelovaný boční erozí přirozeně  meandrující řeky Moravy (PP Osypané břehy).

Půdy jsou výrazně písčité a umožňují existenci zvláštní pískomilné vegetace (např. porosty paličkovce šedavého) i fauny (např. mravkolev). Biota je ovšem druhově chudá. Povrchová voda s výjimkou ojedinělých depresí se nevyskytuje, ale často leží v malé hloubce pod povrchem hladina podzemní vody, která umožňuje existenci některých náročnějších druhů rostlin. Typickou dřevinou byl dub letní a na vrcholcích dun borovice.

Bzenecká doubrava byla již od středověku využívána člověkem k pastvě dobytka a polaření, jako zdroj stavebního dřeva. V 18. století již narušení porostů dosáhlo takové míry, že v roce 1751 jsou zde popisovány pouze jedince a skupinky dřevin a jinak „čistá písčina“. Odlesněný reliéf a narušený povrch písků podléhal působení větrů a písečné přesypy začaly opět putovat krajinou a písečné bouře postihovaly celé okolí. Výrazněji byla přitom postižena bzenecká část, v hodonínské části zůstalo zachováno větší množství dubových porostů. V roce 1825 proto začaly rozsáhlé zalesňovací práce s využitím borovice lesní. Podobný vývoj prodělaly i duny v Čechách.

Ve využití území dnes převažují borové a dubové lesy, místy s akátem a lípou. Na okrajích jsou pole a sady. Travní porosty jsou především na plochách dříve využívaných armádou jako cvičiště.

Nejrozsáhlejší krajina vátých písků se nachází na Jižní Moravě mezi Hodonínem a Bzencem. Západně od Břeclavi v Bořím lese se nacházejí další písečné přesypy, vyváté z rozsáhlé plochy mladotřetihorních štěrkopísků. V Polabí se nacházejí na nízkých terasách podél nivy Labe v ostrůvcích přibližně od  Roudnice po Pardubice. Výskyty v jiných částech ČR jsou příliš malé a netvoří samostatné krajiny.

Krajiny vátých písků jsou tvořeny písky navátými větrem, které jsou dnes stabilizovány lesními s travními porosty. Představují naše „pouště“ s exotickým způsobem vzniku, neobvyklými tvary a pozoruhodným zvláštním rostlinstvem i živočichy.

11. Krajiny širokých říčních niv

Krajiny širokých říčních niv se nacházejí v nížinách a úvalech podél větších vodních toků a dosahují šířky od 1 do 6 km. Nivy v Čechách jsou v průměru užší a jsou sevřeny nízkými terasami. Nivy tvoří rovinné povrchy, které jsou v detailu členěny až 3 m hlubokými starými koryty a až  2 m vysokými břehovými valy a dalšími vyvýšeninami.

Vlastní nivu vytvářejí akumulace povodňových jílovitých až jemně písčitých hlín o proměnlivé mocnosti. V zákrutech a meandrech vystupují lavice podložních štěrků a písků. Do povrchu povodňových hlín jsou místy vloženy akumulace vátých písků a zbytků starších teras.

Široké říční nivy jsou akumulační roviny, které jsou formovány fluviálními procesy v pleistocénu a holocénu. Významná je erozní, transportní a akumulační činnost vodního toku, která se znásobuje za vysokých vodních stavů při povodních. Nivy jsou členěny meandrujícím vodním tokem, starými koryty, břehovými valy, písečnými přesypy, říčními terasami, náplavovými kužely. Překládáním koryt řek vznikají mrtvá ramena, která jsou postupně zazemňována. Přirozený dynamický vývoj niv byl na většině jejich plochy přerušen realizovanými vodohospodářskými úpravami.

Zejména v 19. a 20. století byly všechny významnější toky ČR, až na nepatrné výjimky, regulovány a přirozený vývoj niv se zastavil. Lidskou činností v nivách naopak přibývají nové antropogenní tvary – náspy, hráze, příkopy, jezy. Přírodní úseky niv větších řek jsou velmi vzácné, patří sem některé úseky řeky Ohře, Moravy a Odry. Půdy jsou charakteristické dostatkem až nadbytkem vláhy (s výjimkou vátých písků a terasových zbytků). Biota je pestrá, s typickým sledem od zarůstajících hladin tůní, přes vrbiny štěrkových lavic a mokřadní olšiny, topolový luh po tvrdý luh s dubem letním a jasanem a na vyšších nivních stupních s habrem. Rozhodující pro život plnohodnotné nivy jsou záplavy za vysokých vodních stavů.

Po provedených vodohospodářských úpravách je většina niv zorněna, původní nivní louky byly rozorány. Omezení nebo úplné vyloučení záplav umožnilo změnit i druhovou skladbu lužních lesů. Dnes dochází opět k částečnému zatravňování orné půdy, na opuštěných nebo podmáčených plochách se rozvíjejí ruderální bylinné porosty a rákosiny. Přes četné škody na majetku se do niv stále rozrůstají sídla – dříve především chudinské kolonie, později průmysl a dnes prakticky cokoliv.

Krajiny širokých říčních niv se nacházejí v nížinách, pánvích a kotlinách. Nejrozlehlejší segmenty se nacházejí podél Moravy, významné nivy jsou podél Ohře, Labe, Orlice, Úhlavy, střední Lužnice, Dyje, Svratky a Jihlavy, na severu Odry, Ostravice, Olše a Opavy.

Krajiny širokých říčních niv vznikly, na rozdíl od jiných typů, usazováním písků a hlín při povodních řek. Řeky jsou jejich neoddělitelnou součástí. V přirozeném stavu se jedná o velmi dynamický typ krajiny, s častými změnami koryta toku, povodněmi, maximální produkcí biomasy a zvláštními typy lesů. Na rozdíl od jiných našich krajin měly množství tůní. Ohrázování vodních toků brání pravidelným záplavám. Vyloučení záplav umožnilo rozsáhlé a intenzivní zemědělské využití niv a ovlivnilo i druhovou skladbu dřevin v lužních lesích.

Individuální diferenciace krajiny:

Individuální členění krajin z hlediska jejich rázovitosti je rozhodující postup jak definovat a vymezit v zákoně o ochraně přírody a krajiny stanovené kategorie místa a oblasti krajinného rázu. Individuální členění musí nutně vycházet ze základních způsobů našeho vnímání krajiny jako vnitřně souvisejících celků. Místem tak nemůže být individuální bod v krajině, ale celé místo, které je ve společném a bezprostředním pohledovém propojení. Stejně i oblast musí mít společné rámce v nichž je vnímána. Znamená to tedy, že základními individuálními jednotkami členění jsou konvizuální krajinný celek, tvořící místo krajinného rázu a supervizuální krajinný celek, tvořící oblast krajinného rázu.

Konvizuální krajinný celek (zkráceně KvC) je „individuální krajinný prostor, vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť“. Konvizuální krajinné celky mohou být pohledově uzavřené, polootevřené i zcela otevřené. Ani otevřené části by však neměly přesahovat délku 3 km. Konvizuální celek je elementárním kompozičním prostorem krajiny. Tento celek pojetím odpovídá zákonné kategorii: místo krajinného rázu.

Za okraji konvizuálního krajinného celku, které tvoří jeho ohraničení, se často pohledově uplatňují další, vzdálenější krajiny či převýšené horizonty a části jejich pohledově exponovaných svahů, projevujících se jako krajinné veduty. Vzdálené horizonty a veduty vytvářejí v nadhledech nadřazené – supervizuální krajinné celky.

Supervizuální krajinný celek (zkráceně SvC) je tedy „individuální část krajinného prostoru, vymezená krajinnými ohraničeními (horizonty a vedutami), který je uvnitř sebe v nadhledech pohledově spojitý.“ Jeho největší vnitřní vzdálenost se řídí viditelností za průměrných atmosférických podmínek a pohybuje se u nás až okolo 40 km. I on může být pohledově uzavřený, polootevřený i zcela otevřený. Supervizuální krajinný celek je tedy největším, vnitřně členěným a ze země vnímaným, kompozičním krajinným celkem. Tyto celky pojetím odpovídají zákonné kategorii: oblast krajinného rázu.

Konvizuální a supervizuální celky jsou základní krajinné obrazy, které jsou dále jako oblasti a místa krajinného rázu individuálně popsány svými typickými znaky matric, ohraničení a singularit.

Krajinné ohraničení je tvořeno různě odlišnými krajinnými horizonty a vedutami (v případě hraničních svahů), ohraničujících supervizuální celky. Mohou být jak nuanční, tak akcentované singularitami. Způsob ohraničení, i velikost ohraničených krajinných celků, se významně liší podle krajinných typů. Ohraničení jsou nejcitlivějšími místy kompozice. Ohraničení tvoří především čelní svahy, hřbety a hřebeny, tedy reliéf.

Krajinná matrice je tvořena běžnými a převažujícími typy uspořádání – strukturami - krajiny či jejich opakujícími se kombinacemi. Matrici tvoří i typická krajinná mozaika z opakujících se individuálních prvků. To, co je v dané krajině běžné, je logicky i základní platformou pro hodnocení nových zásahů do ní, zejména u KvC.

Matrici tvoří jak výsledky různého způsobu využívání, tak i běžné stavby a zařízení. V krajinách rurálních převažují matrice lesní, zemědělské či smíšené s venkovskými sídly, v krajinách urbánních matrice různých typů zástavby. U matrice je důležitý soulad jejího vzhledu s funkcí, jako výslednice průniku jejích přírodních podmínek a způsobů využívání.

Krajinné singularity – krajinné osy a póly: jsou místa v krajině s výjimečným, neopakovaným účinkem. Tvoří tedy výjimky oproti dané krajinné matrici a není tedy rozhodující, zda jsou jednotlivé prvky matrice výrazné či nikoliv (i vilová zástavba složená z výrazně individualistických forem tak tvoří, přes snahu jednotlivých tvůrců běžnou, i když celkově neuspořádanou matrici). Je logické, že singularit musí být v daném celku málo, jinak se stávají součástí matrice.

Krajinné osy jsou liniové singularity, které protkávají krajinu a vytvářejí osy krajinné kompozice daného celku. Mohou být charakteru přírodního (vodní toky a údolí, svahové zlomy, ale i biokoridory apod.), kulturního (urbanistické osy) i historického (prostorové stopy minulých linií).

Krajinné póly jsou bodové singularity s výjimečným účinkem, tvořící akcenty v dané krajinné matrici. Odvíjejí se od místně koncentrovaných, přitom však výrazně odlišných, částí prostorů. Opět mohou být jak přírodní (izolované tvary georeliéfu, skály či výrazně odlišný vegetační kryt), kulturní (stavební dominanty, náměstí nebo jiné funkčně zvláštní plochy apod.) či historické (stopy historických pólů). Póly mohou tvořit jak krajinné dominanty, tak výrazná kompoziční ohniska významová.

Oblasti krajinného rázu vymezené v oblasti Soutok:

Řešené území v oblasti soutoku Moravy a Dyje, vymezené zadavatelem, zasahuje do dvou oblastí krajinného rázu: krajinná oblast Lednická, krajinná oblast Podluží. Obě tyto oblasti krajinného rázu svým rozsahem značně přesahují hranice řešeného území.

Přírodní póly v řešeném území:

Přírodní póly se ani v jedné oblasti nevyskytují. Významným přírodním pólem západně od řešeného území je hřbet Pálavy – Děvín 550 m n.m. a Přítlucká hora.

Kulturní a historické póly v řešeném území:

Hradisko u Mikulčic - národní kulturní památka Mikulčice – Valy, jeden z nejvýznamnějších sídlištních celků Velkomoravské říše.

Hradisko u Pohanska – rozsáhlé staroslovanské hradiště.

Lednice se zámkem – renesanční zámek obklopený zahradou.

Minaret – nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu v Lednickém parku.

Janohrad – romantická stavba Lednicko-valtického areálu napodobující zříceninu hradu.

Břeclav–zámek – zámek zbudovaný na místě přemyslovského hradu, později tvrze.

Krajinné přírodní osy v řešeném území:

Za přírodní osy lze v řešeném území považovat uměle stabilizované vodní toky obou řek – Moravy i Dyje, jejich nivy a zejména okraje niv. V obou nivách procházejí biokoridory nadregionálního významu K 161 a K 142.

Kulturní a historické osy v řešeném území:

Okraj Moravské nivy mezi Břeclaví, Lanžhotem a  Hodonínem

Tato osa je považována za jednu z větví Jantarové stezky směřující dále k jihu a od středověku je zásadní urbanizační osou východní Moravy.

Okraj Dyjské nivy mezi Věstonicemi a Břeclaví

Tato osa je považována za regionální spojku dálkové Jantarové stezky s důležitou křižovatkou u Mušova. Je tvořena terasovým stupněm nad nivou a je také zásadní rozvojovou sídelní osou.

Dálnice D 2 a železnice Brno-Bratislava

Novodobé dopravní trasa překračující nivu směrem na Slovensko.

Obr. č. 2: Krajinné póly a krajinné osy v oblasti Soutok

8. Popis a vyhodnocení oblastí krajinného rázu a míst krajinného rázu

Území Soutok (řešené území je mírně rozšířeno zpracovatelem) leží ve 2 supervizuálních celcích (SvC) – oblastech krajinného rázu a v 1511 konvizuálních celcích (KvC) – místech krajinného rázu. Krajinné celky jsou vymezeny dle utváření reliéfu, přičemž konvexní tvary vytváří ohraničení a konkávní vnitřní prostředí celků. U SvC je toto členění jednoznačné, protože převýšení reliéfů v těchto nadřazených celcích je natolik výrazné, že jej zástavba, ani vegetace svou dimenzí nemohou změnit.

Oblasti krajinného rázu

Jak již bylo konstatováno supervizuální krajinný celek (zkráceně SvC) je „individuální část krajinného prostoru, vymezená krajinnými ohraničeními (horizonty a vedutami), který je uvnitř sebe v nadhledech pohledově spojitý.“ Jeho největší vnitřní vzdálenost se řídí viditelností za průměrných atmosférických podmínek a pohybuje se u nás až okolo 40 km. I on může být pohledově uzavřený, polootevřený i zcela otevřený. Supervizuální krajinný celek je tedy největším, vnitřně členěným a ze země vnímaným, kompozičním krajinným celkem. Tyto celky pojetím odpovídají zákonné kategorii: oblast krajinného rázu.

V oblasti Soutok byly vymezeny 2 oblasti krajinného rázu: oblast Lednická a oblast Podluží (viz obr. č. 2: Krajinné póly a krajinné osy v oblasti Soutok  na předchozí straně).

Lednická krajinná oblast je omezena okraji vyšších pahorkatin Mikulovské vrchoviny, Boleradické vrchovina a Mutěnické pahorkatiny. Směrem k severozápadu je uzavřena hrází dolní Novomlýnské nádrže, od východu je pohledově otevřena do krajinné oblasti Podluží.

Krajinná oblast Podluží je především pohledově omezena výrazným okrajovým svahem Tvrdonické pahorkatiny mezi Břeclaví a Mikulčicemi. Směrem k východu a jihovýchodu přechází do slovenského Záhoří, směrem k jihozápadu pak na území Rakouska.

Supervizuální krajinné celky  jako oblasti krajinného rázu  – krajinný terén:

S, J, V, Z – světové strany, PPr –přírodní park, MPR –městská památková rezervace, MPZ – městská památková zóna, LVa – Lednicko – valtický areál, NRBK – nadregionální biokoridor, RBK – regionální biokoridor, NRBC – nadregionální biocentrum, RBC – regionální biocentrum.

| Č.: | Název oblasti: | Vymezení: | Charakteristiky: | Hodnoty a jejich ochrana: | Doporučení: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lednicko | Rozsáhlá krajinná oblast tvořená plochým a mírně zvlněným reliéfem Dolnomoravského úvalu. Jádro tvoří Dyjsko-moravská niva od Novomlýnských nádrží až po území jižně od Břeclavi. Do řešeného území na JZ zasahují ještě okraje Lednické pahorkatiny, Nesytské sníženiny a Poštorenské plošiny. Na SV pak okraje Dyjsko-moravské pahorkatiny. Pro reliéf jsou typické plošiny a široká údolí na kvartérních sedimentech, rozsáhlé aluvium Dyje. Západní ohraničení krajinné oblasti tvoří vyšší reliéf východního okraje Milovické pahorkatiny, severní omezení tvoří hřbet Přítlucké hory a vyšší reliéf jižního okraje Němčičské vrchoviny a Šardické pahorkatiny. Jižní omezení tvoří nevýrazně převýšený reliéf jižního okraje Úvalské pahorkatiny, částečně již v Rakousku. Směrem k východu je krajinná oblast otevřená k hraně vyššího reliéfu nad nivou Moravy. | Matrice: Je typicky uspořádána do tří pásů, z nichž hlavní –prostřední je tvořen mozaikou lužních lesů a polí, SV pás tvoří kombinované matrice vesnic a smíšených zem. kultur. Významný podíl tvoří parky přecházející v parkové krajiny. V ohraničení, zejména na JV vstupují do oblasti městské matrice sídelní, industriální a infrastrukturní. Osy: hlavní osy tvoří uměle fixované koryto Dyje s hrázemi, významně však doplněné přírodě blízkými fragmenty toků, zejména Staré Dyje. Hlavní rozvojové osy tvoří hrana nivy (terasový stupeň) na J se silnicí a řetězcem sídel. Póly: Zásadní, i když vzdálený pól, tvoří hlavní masiv Palavy a na okraji oblasti Přítlucká hora. Z kulturních a historických pólů jsou nejvýznamnější Lednický zámek, Břeclav se zámkem, systém saletů lednického areálu (Janohrad, Obelisk, a Lovecký zámeček) a věže kostelů, zejména v Podivíně a Poštorné, ale i v Bulharech, Břeclavi a Ladné. | Z hlediska krajinného rázu není v oblasti vyhlášena žádná zvláštní územní ochrana mimo území Přírodního parku Niva Dyje. Velká část oblasti je chráněna z hlediska kulturních hodnot jako krajinná památková zóna a památka UNESCO – Lednicko-valtický areál, pás lužních lesů je chráněn z hlediska přírodních hodnot jako Biosférická rezervace Dolní Morava, EVL Niva Dyje. Komplexní ochrana krajinného rázu však zajištěna není. | Zvýšenou ochranu je třeba uplatňovat u všech pólů, os a ohraničení, zejména vedut terasových stupňů v prostoru Lednice-Bulhary. Velkoplošnou ochranu zasluhuje především zásadní přírodní a kulturně historický cenné území Lednicko-valtického areálu. Zde je třeba chránit a rozvíjet i kompoziční vztahy na okolí. |
| Č.: | Název oblasti: | Vymezení: | Charakteristiky: | Hodnoty a jejich ochrana: | Doporučení: |
| 02 | Podluží | Krajinná oblast tvořená převážně plochým reliéfem Dolnomoravského úvalu. Jádro tvoří Dyjsko-moravská niva od Hodonína po Moravský Sv. Ján. Do řešeného území na SZ zasahuje okrajový svah Tvrdonické pahorkatiny a plošiny vátých písků Záhoří. Pro reliéf jsou typické rozsáhlé aluviální roviny Moravy a Dyje a jen mírně zvlněné plošiny vátých písků. | Matrice: Je typicky uspořádána do čtyř pásů, z nichž západní pás tvoří kombinované matrice vesnic a smíšených zem. kultur na mírných, ale výrazných svazích terasového stupně nad nivou. Druhý pás je tvořen druhotně zorněnými nivními loukami a třetí tvoří masiv lužních lesů s vtroušenými těžebními ploškami a loukami. Na jihozápadě louky postupně nabývají převahu a přechází v parkovou krajinu. V ohraničení, zejména na JZ, vstupují do oblasti městské matrice sídelní, industriální a infrastrukturní, které pás protínají. Poslední pás matric je tvořen lesy a poli na levobřeží Moravy. Osy: hlavní osy tvoří uměle fixované koryto Moravy a Dyje s hrázemi, významně však doplněné přírodě blízkými fragmenty toků a odstavených ramen, zejména Kyjovky na jihu. Hlavní rozvojové osy tvoří hrana nivy (terasový stupeň) na Z se silnicí a řetězcem sídel. Doplňující osu tvoří dálnice D2 s příslušenstvím. Póly: Z kulturních a historických pólů jsou nejvýznamnější archeologická naleziště u Mikulčic a Pohanska. Doplňující póly tvoří veduty sídel na hraně nivy (Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Moravská Nová Ves a Mikulčice) s věžemi kostelů. | Z hlediska krajinného rázu není v oblasti vyhlášena žádná zvláštní územní ochrana mimo území Přírodního parku Mikulčický luh. Pás lužních lesů je chráněn z hlediska přírodních hodnot jako Biosférická rezervace Dolní Morava, EVL Soutok - Podluží. Komplexní ochrana krajinného rázu však zajištěna není. | Zvýšenou ochranu je třeba uplatňovat u všech pólů, os a ohraničení (zejména vedut terasových stupňů v prostoru Lanžhot -Mikulčice). Velkoplošnou ochranu zasluhuje především zásadní přírodní a kulturně historický cenné území soutoku mezi Pohanskem a vlastním soutokem Moravy a Dyje. Krajinné úpravy (nikoliv parkové) vyžaduje širší zázemí hradiště v prostoru památník – Mikulčice. |

Místa krajinného rázu

Zákonné kategorii „místo krajinného rázu“ odpovídá konvizuální krajinný celek (KvC). Na území bylo vymezeno cca 1511 KvC (viz mapa č.1: Místa krajinného rázu oblasti Soutok). Toto množství KvC nelze v rámci této práce individuálně popsat a nebylo by to ani účelné.

Místa krajinného rázu jsou tak jako oblasti vymezeny dle prakticky neměnného utváření reliéfu, přičemž konvexní tvary vytvářejí ohraničení a konkávní vnitřní prostředí celků. KvC v území Soutok jsou však ve výjimečně plochém reliéfu a jejich ohraničení tak vytváří vedle terénních hran především okraje porostů vzrostlých dřevin. Uvnitř lesních porostů pak vzniká zvláštní typ prostředí, kdy velikost konvizuálních celků je dána průhledností lesních porostů a periodicky se střídajících pasek a bezlesí. Prostorově tyto celky kontinuálně přechází jeden v druhý a nemá smysl je samostatně vymezovat. Účelově jsou lesní porosty děleny pouze podle jejich kvality a zachovalosti, které vyjadřuje krajinářská hodnota. Uvnitř některých míst krajinného rázu se prostor může významně drobit zástavbou i vegetací na celky menší. Reliéfem vymezená místa je tak nutno brát jako pevné rámce, v nichž může v praxi pokračovat další, vnitřní členění. Zatímco oblasti jsou tedy jednoznačně identifikované a lze je individuálně podrobně popsat, místa lze rozčlenit pouze podle matric, v nichž leží a podle jejich současné krajinářské hodnoty.

O tom, jak dané místo chránit před novými zásahy rozhoduje:

- jaké jsou jeho charakteristiky, tedy typické znaky matric a singularit,

- jak významná je expozice místa v širších vazbách - v oblasti, tedy zda jsou součástí významných krajinných horizontů či vedut nebo dominant,

- jakou mají současnou krajinářskou hodnotu, stanovenou expertním posouzením.

Charakteristiky míst krajinného rázu – matrice KvC

Pro postižení rozhodující charakteristiky KvC – krajinné matrice, je použito vymezených prostorově-funkční struktur zastavěného i nezastavěného území.

Krajinná matrice může být buď modální (jeden typ struktury) nebo složená (více typů struktur v jednom KvC).

Při definici matric vycházíme z kategorizace způsobů využívání území. Vznikl tak soubor krajinných matric KvC, vystihujících charakteristiky krajiny typickými soubory znaků.

Krajinné matrice

Pohledově otevřené

Z 	zemědělské - lučně-polní - pole, louky, pastviny, trávníky, zahradnictví, lada bez dřevin, ze staveb pouze ty, které jsou technologicky nezbytné pro prvovýrobní využití daného pozemku

Q 	zemědělské – vinice a nízkokmenné sady, plošně významné vinice a intenzivní sady

X	plochy bez vegetace  - pískovny, hliníky

R 	vodní plochy – krajiny s většími vodními plochami rybníků a jiných vodních ploch (štěrkovišť), ve vzájemném pohledovém kontaktu

F	odstavená ramena – trvalé nebo periodické vodní plochy ve starých ramenech, popř.  i v průtočných podobného charakteru, často s nízkou vegetací, lemované břehovými společenstvy a lesy

G	velké vodní toky – koryta řek Dyje a Moravy, převážně upravená, méně přírodě blízká, lemovaná hrázemi, místy s rozptýlenou vegetací, řídkými stromořadími,  ostrůvky dřevin a  břehovými porosty

Pohledově polootevřené

C	společenstva bylinných lad s dřevinami – nízká a místy rozvolněná společenstva, často podmáčená nebo na obtížně využitelných plochách

N	nová nízkopodlažní zástavba – převážně volně stojící či řadové, maximálně dvoupodlažní domy, modernistických forem

Y 	nová vysokopodlažní zástavba – více než dvoupodlažní obytné domy, včetně panelových sídlišť

E 	sportovní a rekreační areály -  hřiště s doprovodnými stavbami (sociální zařízení, šatny, atd.)

I	industriální a agroindustriální areály – továrny, sklady, zemědělská družstva a jejich doprovodné plochy, tvary objektů jsou přizpůsobeny technologickým potřebám, ČOV apod.

H	zahrádkářské osady – kompaktní areály malých pozemků s mozaikou okrasných i užitkových záhonů, včetně dřevin, ze staveb pouze ty, které jsou technologicky nezbytné pro prvovýrobní využití daného pozemku.

O	ovocné sady – plošně rozsáhlejší výsadby ovocných stromů, ze staveb pouze ty, které jsou technologicky nezbytné pro prvovýrobní využití daného pozemku

Pohledově uzavřené

L	lesní – hospodářské lesy a souvislé porosty křovin, ze staveb pouze ty, které jsou technologicky nezbytné pro prvovýrobní využití daného pozemku. Náleží sem lesy tvrdého luhu, lesy na hrúdech i běžné lesní porosty.

Kombinované

V	tradiční vesnická a historická zástavba – tradiční vesnická stavení původní vesnické zástavby, přízemní, vzácně dvoupodlažní stavby s tradiční sedlovou střechou, navazujícími hospodářskými stavbami a typickými zahradními humny, a případně i historické stavby a areály

Ž	smíšené zemědělské kultury – kompaktní areály pestrého zemědělského využití pozemků s mozaikou kultur převážně na plochách neumožňující velkovýrobní zemědělské využití včetně dřevin, ze staveb pouze ty, které jsou technologicky nezbytné pro prvovýrobní využití daného pozemku.

D	park – komponovaná krajina u šlechtických sídel

A	mokřady a lesy měkkého luhu – lesy a souvislé porosty křovin, v nižším nivním stupni pod vlivem pravidelných záplav, prakticky bez staveb, pouze stavby související s regulací řek

P	parková krajina – převážně nivní louky a pastviny se značným podílem rozptýlených solitérních dřevin nebo jejich skupinkami

T	těžební plochy – těžební plochy převážně pro ropu a zemní plyn, místy s doprovodnými stavbami

W	infrastrukturní slamy – železnice, nádraží, letiště, plochy silničních křižovatek, parkoviště a zpevněné plochy, čerpací stanice atd., včetně přilehlých a prakticky nevyužitelných ploch s náletovou či izolační vegetací

V oblasti Soutok tedy můžeme rozlišit 21 prostorových struktur včetně jejich vzájemných kombinací.

Značná  část míst krajinného rázu je tvořena jedním typem matrice. Menší část míst krajinného rázu je tvořena jejich kombinacemi. Taková místa jsou v mapě označena kombinací příslušných písemných označení, přičemž písmeno matrice uvedené první v pořadí, znamená její vyšší zastoupení v daném KvC.

9. Zhodnocení prostorových vztahů řešeného území

Expozice míst krajinného rázu v širších vazbách

Celá místa krajinného rázu, či jejich části, se v různé míře podílejí na krajinném obrazu nadřazených supervizuálních krajinných celků (SvC) - oblastí. Zvlášť významnou roli hrají místa, která jsou součástí krajinných vedut a dominant či ohraničujících horizontů.

Místo jako součást matrice oblasti:

Základní postavení KvC v jeho působení v širších matricích SvC je dáno příbuzností jejich prostorových struktur. Čím je struktura KvC odlišnější od matrice okolí, tím více podporuje vznik nové singularity formou pólu. Odlišnost matric v dálkových pohledech je díky snížené viditelnosti zjednodušená, především v barevnosti a textuře. Rozpoznatelnost textury se děje na osách hrubozrnná (např. panelové sídliště) – jemnozrnná (např. pole), rozpoznatelnost barevnosti se mění na osu tmavá (lesy, sady a dřevinná vegetace vůbec) – světlá (pole s dozrávajícími plodinami či pod sněhem, vyšší domy).  Příbuznost matric KvC a SvC v těchto parametrech je tedy základní podmínkou neměnnosti výsledného obrazu. Naopak čím odlišnější matrice od okolí, tím je výraznější singularitou.

Místo jako součást ohraničujícího horizontu oblasti:

KvC jako součást horizontu se projevuje podle jeho typu. U plochých temen hřbetů se projevuje pohyblivým horizontem na celé ploše temene. Malé převýšení konvizuálních okrajů a středu takového KvC znamená, že např. nová, i když nízká, zástavba na okraji může zcela zakrýt vlastní terénní horizont za sebou. Vliv matrice KvC na plochém ostrohu je tedy sice liniový, ale může být kdekoliv v jeho ploše. KvC ležící na tomto temenu musí být chráněn v celé své ploše, a to do výšky dosahující kóty horizontu.

Místo jako součást vedut a dominant oblastí:

U temen svahů s ostrými horními zlomovými hranami je horizont jednoznačný, pod ním se však uplatňuje i část jeho čelního svahu pod horizontem a vytváří tak krajinnou vedutu. KvC jako součást krajinné veduty se zásadním způsobem podílí na obraze celého SvC a vzájemné působení jejich matric a singularit je zvlášť závažné. Na ochranu vedut musí být kladeny zvlášť vysoké nároky.

Místa, nebo jejich části, tvořící součásti horizontů, vedut a dominant oblastí jsou předmětem zvýšené územní péče o krajinný ráz .

10. Návrh ochrany krajinného rázu, stanovení limitů a regulativů území mimo obce

Vnitřní krajinářská hodnota míst krajinného rázu

Hodnocení krajinných hodnot je poměrně složité a obtížné. Přesto je nutné stanovit alespoň orientační význam daného místa krajinného rázu (daného významnou převahou kladných typických znaků v jeho obraze). Je proto založeno na hodnocení expertním. Hodnotitel s pouze povšechnými místními znalostmi nezávisle každý KvC ohodnotil školní stupnicí od 1 do 5. Výsledky byly v modelovém ověření v terénu až překvapivě shodné a v tomto prvním znění použitelné. Je avšak jisté, že další, postupné doplňování názorů na hodnotu jednotlivých KvC tento výsledek dále upřesní a ještě více objektivizuje.

Kvalita vizuálních celků je hodnocena na základě dvou kritérií:

-	homogennost a harmonie uvnitř vymezeného prostoru (přiměřenost měřítka a velikosti jednotlivých ploch, dochovanost tradičních znaků),

-	estetická hodnota jednotlivých prvků a jejich celkového působení, celkový estetický charakter.

Krajinářská hodnota míst krajinného rázu je stanovena v těchto stupních:

1.	zásadní - nejhodnotnější celky (historické nenarušené soubory, výjimečné přírodní nebo krajinářské celky),

2.       významná - hodnotné celky (harmonická městská i kulturní krajina, např. dochovaná vesnická jádra, nenarušená či tradičně využívaná krajina),

3.	střední - méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky středně kvalitní celky, např. kompaktní zástavba, kolektivizovaná krajina s přiměřeně velkými půdními bloky  doplněné rozptýlenou zelení),

4.	snížená - nekvalitní a rušivé celky (disharmonie prvků uvnitř celku, významné estetické závady, negativní působení na okolí, rušivé kontrasty – např. holá velkoplošná zemědělská krajina, krajiny „zdobené“ areály zemědělských družstev),

5.	nízká - narušená krajina (významná devastace krajiny).

U malých, homogenních KvC, je většinou zřejmá převažující charakteristika a bodové hodnocení je signifikantní. U velkých či složitých KvC se často dostávají do kontrastu velmi samy o sobě kvalitní a esteticky hodnotné partie s lokalitami devastovanými nebo problematickými. Výsledné hodnocení takových míst jako základních KvC je potom nízké natolik, nakolik se nekvalitní části v jeho obraze projevují.

Nespornou indikací zvýšené celkové hodnoty krajinného rázu daného KvC je jeho poloha (i jen jeho části) v přírodním parku (jinde i v chráněné krajinné oblasti či národním parku).

Zvýšenou přírodní hodnotu krajinného rázu často indikuje poloha v maloplošném zvláště chráněném území či významném krajinném prvku.

Zvýšenou estetickou hodnotu krajinného rázu signalizuje poloha v památkové rezervaci či zóně  a ve významném krajinném prvku registrovaném právě pro kulturní hodnoty.

Místa krajinného rázu v těchto chráněných územích a místa s hodnotou 1 (případně s hodnotou 2) jsou místy se zvýšenou územní péčí o krajinný ráz v oblasti Soutok.

Je vhodné zmínit dvě větší zóny, kde místa krajinného rázu mají nejvyšší hodnotu 1. Jedná se o Zámecký rybník s přilehlým okolím, kde kompozice parkové krajiny je bezesporu výjimečná, a lesní porosty nad soutokem Moravy a Dyje, které si i přes negativní důsledky zřízení obory stále zachovaly poměrně dobrou druhovou skladbu obhospodařovaného lužního lesa.

Takto definované KvC – místa krajinného rázu - jsou základní osnovou krajinářských vztahů. Vlastní hodnocení a způsob ochrany je ovšem především věcí individuálního hodnocení a posouzení při úvahách o nových zásazích do nich.

Hodnocení snesitelnosti zásahu do krajinného rázu

Míru zásahu do krajinného rázu lze tedy hodnotit podle expozice místa v širších vztazích příslušné oblasti krajinného rázu a podle jeho vnitřní krajinářské hodnoty.

Připravovaný zásah do místa krajinného rázu je především třeba definovat pomocí předpokládaných typických znaků jako typ matrice a ten potom srovnáváme s matricí (či ohraničením) stávajícím:

1. Zásah stejného typu s matricí místa.

Znamená, že se nic zásadního v kompozičních vztazích neděje a nezasahuje-li zásah nevhodně do ohraničení KvC je přijatelný bez problémů.

2. Zásah vytvářející nový typ matrice.

Je třeba zjistit, zda zásah mění matrici v lepší či horší, v prvním případě je zásah bez problému, v druhém znamená poškození.

Pozn.: Krajinářská hodnota matric se ve většině případů zvyšuje jejich homogenitou a snižuje jejich heterogenitou.

3. Zásah vytvářející singularitu stávajícího typu.

Je-li typ zásahu v KvC již přítomen jako singularita, je třeba expertně posoudit, zda nezvýší počet singularit nad hranici výjimečnosti, aby singularity nevytvořily novou, změněnou matrici. Doplňuje-li pouze současné singularity je zásah přijatelný.

4. Zásah vytváří singularitu nového typu.

Je nutno expertně posoudit, zda má singularita dostatečnou estetickou a krajinářskou hodnotu, jako projev výjimečné, ale trvale udržitelné funkce v krajině. V případě opodstatněnosti a dostatečné hodnoty singularity (novinky v KvC) je zásah přijatelný, jinak je poškozující.

Zhoršení (poškození) krajinného rázu je zásadně nepřípustné u všech míst krajinného rázu se zvýšenou územní péčí o krajinný ráz, tj.:

- tvořících součásti horizontů, vedut a dominant oblastí krajinného rázu,

- ležících v přírodním parku, maloplošném zvláště chráněném území přírody, významném krajinném prvku a památkové rezervaci či zóně,

- s krajinářskou hodnotou 1.- zásadní, případně s hodnotou 2. - významná.

Závěrečné poučení o krajinném rázu v oblasti Soutok

Z hlediska vlivu georeliéfu v území je nutno vyzvednout:

- Z hlediska prostorového je oblast Soutok tvořena nivami dolních toků řeky Moravy a řeky Dyje a okraji terasových plošin, rovin a nížinných pahorkatin v jejich bezprostředním okolí, které náleží k Dolnomoravskému úvalu. Jádro oblasti tedy tvoří nivní roviny s typickými tvary přírodních i antropogenně přeměněných koryt řek, odstavených meandrů, tůní v různém stupni zazemnění, kanálů a náhonů, hrází, uměle vytvořených vodních ploch. Morfologicky významný je okrajový svah rovin mezi Lanžhotem a Mikulčicemi a krátký a výrazný svah mezi Milovicemi a Lednicí.

- Reliéf tedy můžeme z hlediska krajiny rozdělit na tyto fenomény:

- široké říční nivy se všemi přirozenými i antropogenními tvary, tvořící jádro území,

- plošiny a ploché pahorkatiny na okrajích území,

- roviny na okrajích území,

- krajiny vátých písků a štěrkových plošin s fragmenty vátých písků západně a jihozápadně od Břeclavi.

Z hlediska geologického je nutno vyzvednout:

- Měkký akumulační reliéf s převahou pleistocénních a holocenních sedimentů, jen  místy s výchozy terciérních sedimentů.

- Jíly a spraš jako nejvýznamnější stavební materiály zásadním způsobem formovaly tvarosloví lidských obydlí v této oblasti, místní drobné hliníky a písečníky dotvářejí ráz krajiny, velké štěrkovny daly vzniknout rozsáhlým vodním plochám.

Z hlediska hydrologického je třeba vyzvednout:

- Území leží na soutoku dvou významných řek a dalších menších vodních toků. Celou oblast tak ovlivňují procesy probíhající v povodích – dříve pravidelné záplavy z jarního tání, letní záplavy po dlouho trvajících srážkách apod.

- Široké nivy a lužní lesy na soutoku umožňovaly rozliv povodňových vod a jejich pomalé odtékání, tedy zpomalení a zploštění povodňové vlny.

Z hlediska pedologického je nutno vyzvednout:

- Pro půdy byly určující pravidelné záplavy, které zvyšovaly jejich úrodnost. Postupem času se vyvíjely velmi úrodné půdy v dobrých klimatických podmínkách Dolnomoravského úvalu. Jejich využití však bylo ovlivněno rozsahem a trváním záplav.

- Se zhoršováním hydrického režimu niv se využití ustálilo na lesním a lučním hospodářství s pastvou dobytky i v lesních porostech, polaření bylo v menšině.

Z hlediska biologického je nutno vyzvednout:

- Územní systém nadregionální úrovně reprezentuje především vodní a nivní společenstva typická pro řeky a jejich nivy. Významnou skladebnou částí je nadregionální biocentrum Soutok.

- ÚSES regionální úrovně reprezentuje taktéž charakteristická společenstva niv a luhů.

- Síť ZCHÚ (pouze maloplošná chráněná území) reprezentuje především vodní a lužní společenstva. Mnohem méně pak cenná společenstva nivních luk. Nejsou chráněny sušší společenstva na hrúdech.

- Velká část území je zahrnuta do biosférické rezervace Dolní Morava, téměř celé území je zahrnuto do území soustavy NATURA 2000:  EVL CZ 0624099 Niva Dyje, EVL CZ 0624119 Soutok – Podluží, PO Soutok – Tvrdonicko, PO Lednické rybníky.

- Kulturní krajina je chráněna především v severozápadní části – Lednicko–valtický areál, přírodní park Niva Dyje, na severovýchodní okraj zasahuje přírodní park Mikulčický luh.

Z hlediska historického vývoje je třeba vyzvednout:

- Území je součástí pravěké ekumeny a jeho širší okolí je kontinuálně osídleno od doby kamenné. Pro oblast byl významný zejména římský vliv a období Velkomoravské říše. Původní strategická obranná poloha hradisek v nivě ztratila na významu se změnou  hydrického režimu niv -  zvětšení četnosti a rozsahu záplav. Osídlení opustilo okraje niv a její vyšší polohy a přesunulo se na bezpečnější místa na vyšších terasách a okrajích pahorkatin nad nivou.  V zaplavovaném území došlo i ke změně plužin.

- Sídla typu silnicovek a ulicovek jsou situována mimo nivu, plužiny jsou převážně traťové. Půda ve vrchnostenské držbě měla plužinu dominikální.

- Poloha na jedné z větví hlavní dálkové obchodní cesty (Jantarová stezka) zvyšovala význam celé oblasti, zejména pak míst umožňujících přechod přes řeku Moravu a Dyji.

- Významným faktorem bylo dlouhodobé vlastnictví velké části území rodem Lichtenštejnů. Jejich hospodářský vliv je patrný v uspořádání krajiny a lesním hospodaření ještě dnes. Centrum jejich panství bylo správním a kulturním střediskem celé oblasti.

- Výstavba železnice v 19. století vedla k většímu rozvoji sídel v její blízkosti, narostl zejména význam Břeclavi.

Z hlediska kulturních hodnot a vztahů:

- Současným centrem je město Břeclav, sídlo ORP a dalších úřadů. Břeclav je také  hlavní zdroj pracovních příležitostí a významný dopravní uzel.

- Lednice, jako jedno z historických vrchnostenských sídel, je významným kulturním pólem v  krajině.

- Území má velký rekreační potenciál v individuální letní pobytové rekreaci, významná je zejména cykloturistika a agroturistika.

- Do řešeného území zasahuje velkou částí Lednicko-valtický areál, bývalé panství  Lichtenštejnů, se znaky cílevědomé tvorby krajiny vysoké estetické úrovně.

Doporučení pro územní rozvoj a ochranu krajinného rázu v oblasti Soutok

- Ochrana a údržba kulturní krajiny Lednicko-valtického areálu v souladu s cíli a principy ochrany památky na seznamu Světového dědictví UNESCO.

- Ochrana jedinečného fenoménu lužních lesů v oblasti Soutok. Hospodaření přizpůsobit cíli trvalé udržitelnosti lužních porostů při hospodářském využití. Zlepšení prostorové struktury a druhové skladby lesních porostů. Více využívat přírodě bližší způsoby obnovy lesních porostů.

- Zachovat a postupně obnovovat jedinečný fenomén nivních luk se solitérními stromy skupinkami dřevin.

- Postupně rozšířit celkovou plochu nivních luk na úkor orné půdy.

- Upravit velikost a tvar zemědělských bloků tak, aby více odpovídaly měřítku krajiny a dřívějším formám hospodaření. Doplnit chybějící dřeviny – linie a skupinky  dřevin, solitéry.

- Chránit vhodnou formou (přírodní park) okrajový svah nivy mezi Lanžhotem a Mikulčicemi, který je typický pestrým malovýrobním využitím.

- Důsledně chránit existující a funkční skladebné části ÚSES a postupně realizovat navržené části ÚSES všech úrovní v oblasti Soutok.

- V rámci pozemkových úprav preferovat řešení obnovující původní prostorovou strukturu plužin v nivě a přiléhajících okrajích pahorkatin a plošin.

- Přiměřeně dochovaným hodnotám chránit hmotové působení vesnických jader a typických humen otevřených do volné krajiny.

Regulativy pro jednotlivé stupně krajinářské hodnoty míst krajinného rázu:

1. zásadní hodnota krajinného rázu - nejhodnotnější celky – zde výjimečné přírodní nebo krajinářské celky, chráněná krajina, přírodě blízké lesní porosty v jádru oblasti Soutok, segmenty původních ramen, tůní a zbytky přirozených koryt toků

- vyloučení zemědělské činnosti mimo management chráněných a cenných území

- vyloučení rozšiřování bezlesí

- vyloučení velkoplošné holosečné formy lesního hospodaření

- zákaz likvidace volně rostoucích autochtonních dřevin

- zákaz zřizování obor a uznaných bažantnic

- zákaz terénních úprav mimo potřeby ochrany přírody

- zákaz těžby nerostných surovin

- zákaz výstavby všech objektů a zařízení

- zákaz skládek odpadu

- zákaz vnášení geograficky nepůvodních druhů organismů

- zákaz činností snižující hladinu podzemní vody

2. významná hodnota krajinného rázu - hodnotné celky - nenarušená či tradičně využívaná krajina, komplexy nivních luk se solitéry a skupinkami dřevin, hodnotné části lesních porostů apod.

- zákaz rušení cest a scelování pozemků

- vyloučení intenzivní zemědělské činnosti (použití biocidů a průmyslových hnojiv)

- zákaz změny TTP na ornou půdu a plochy speciálních plodin

- vyloučení rozšiřování bezlesí

- vyloučení velkoplošné holosečné formy lesního hospodaření

- zákaz likvidace volně rostoucích autochtonních dřevin

- zákaz zřizování obor a uznaných bažantnic

- zákaz terénních úprav mimo potřeby ochrany přírody

- zákaz povrchové těžby nerostných surovin

- zákaz výstavby všech nadzemních objektů a zařízení

- zákaz narušování historicky dochované podoby krajiny

- zákaz skládek odpadu

- zákaz vnášení geograficky nepůvodních druhů organismů

- zákaz činností snižující hladinu podzemní vody

- oplocování větších pozemkových celků

3. střední hodnota krajinného rázu - méně hodnotné celky - převážně homogenní, avšak esteticky středně kvalitní celky, kolektivizovaná krajina s přiměřeně velkými půdními bloky doplněné rozptýlenou zelení apod.

- zákaz rušení cest a scelování pozemků

- vyloučení hnojení nad technologické minimum a nešetrné použití biocidů

- zákaz změny TTP na ornou půdu a plochy speciálních plodin

- vyloučení rozšiřování bezlesí

- vyloučení velkoplošné holosečné formy lesního hospodaření

- zákaz likvidace volně rostoucích autochtonních dřevin

- zákaz zřizování obor a uznaných bažantnic

- zákaz terénních úprav mimo potřeby ochrany přírody

- zákaz povrchové těžby nerostných surovin

- zákaz výstavby objektů, které neslouží pro prvovýrobní využití pozemků – zemědělská a lesní výroba

- zákaz výstavby nadzemních objektů nad 1. podlaží, v lesích přesahujících průměrnou výšku stromů v blízkém okolí

- zákaz narušování původní dochované pozemkové struktury krajiny

- zákaz skládek odpadu

- zákaz vnášení geograficky nepůvodních druhů organismů

- zákaz činností snižující hladinu podzemní vody

- oplocování větších pozemkových celků

4. snížená hodnota krajinného rázu - nekvalitní a rušivé celky - disharmonie prvků uvnitř celku, významné estetické závady, negativní působení na okolí, rušivé kontrasty – např. holá velkoplošná zemědělská krajina, krajiny „zdobené“ areály zemědělských družstev,

- zákaz rušení cest a dalšího scelování pozemků

- zákaz změny TTP na ornou půdu a plochy speciálních plodin

- vyloučení rozšiřování bezlesí

- vyloučení velkoplošné holosečné formy lesního hospodaření

- zákaz likvidace volně rostoucích autochtonních dřevin

- zákaz činností zhoršujících vodní erozi půdy

- zákaz činností zhoršujících větrnou vodní erozi půdy

- zákaz povrchové těžby nerostných surovin

- zákaz výstavby nadzemních objektů nad 1. podlaží

- zákaz skládek odpadu

- zákaz vnášení geograficky nepůvodních druhů organismů

- zákaz činností snižující hladinu podzemní vody

- zákaz oplocování větších pozemkových celků

5. nízká hodnota krajinného rázu  - narušená krajina - významná devastace krajiny

- zákaz všech činností zhoršující již značně narušený krajinný ráz

11. Závěr

Tato studie zpracovává preventivní hodnocení krajinného rázu pro území na soutoku řek Moravy a Dyje v rozsahu Územně analytických podkladů– jevů 17 a 18 – Oblasti a Místa krajinného rázu. V úvodní části vysvětluje základní pojmy a metodiku naplnění příslušných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a naplňuje tak i znění vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V dalším textu studie zasazuje řešené území do širších evropských a národních prostorových souvislostí. Dále stručně popisuje typologické charakteristiky řešeného území, jako podkladu pro vlastní definici hodnot jeho krajinného rázu.

Diferenciací supervizuálních celků byly vymezeny jednotlivé oblasti krajinného rázu  a popsána jejich krajinně–kompoziční struktura. V tabulce jsou i stručné popisy jejich hlavních hodnot a jejich doporučené ochrany.

Diferenciací konvizuálních celků byla vymezena jednotlivá místa krajinného rázu, pro obrovský počet však nejsou popisovány individuálně, ale pomocí klíčových charakteristik – typu jejich krajinných matric, krajinářské hodnoty, funkce místa krajinného rázu  v krajinném obraze nadřazených oblastí krajinného rázu.

Od těchto charakteristik se odvíjí i základní manuál hodnocení vlivů nových zásahů do jednotlivých míst krajinného rázu a jejich ochrana.

Závěrečná část obsahuje zobecněný soubor poznatků o krajinném rázu řešeného území a soubor doporučení a inspirací pro územní plány a ostatní místní a regionální politiky.

12. Seznam použitých podkladů

LHP 1964 – 1973 pro LHC Břeclav – luh LZ Břeclav, vyhotovil ÚHÚL Zvolen, pobočka Brno

Všeobecná část LHP 1974 – 1983, I. Díl, LHC Břeclav – luh, LZ Břeclav, vyhotovil ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Brno

Historický průzkum LHP 1980 – 1989 LZ Židlochovice, vyhotovil Lesprojekt Brandýs nad Labem, pobočka Brno

Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, k tisku připravili Michal Hrib, Emil Kordiovský, Břeclav, 2004, ISBN 80-86181-68-5

Vlček, V. : Regiony povrchových vod v ČSR. Mapa 1 : 500 000. Geografický ústav ČSAV Brno, 1976

Vlček, V. : Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR, Praha, 1984

Quitt, E. : Klimatické oblasti ČSR. Mapa 1 : 500 000. Geografický ústav ČSAV, Brno, 1975

Buček, A., Lacina, J. : Geobiocenologie II. MZLU, Brno 1999

Culek, M. a kol.  : Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha, 1995

Culek, M. a kol.  : Biogeografické členění ČR II. AOPAK Praha, 2003

Czudek, T.: Regionální členění reliéfu ČSR. Mapa 1:500 000. Geografický Ústav ČSAV, Brno, 1976

Demek, J. a kol. : Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR, Praha, 1987

LÖW & spol.,s.r.o.: Územní plán VÚC Palava, Brno, 2000

www.zdroje:

http://geoportal.cenia.cz/

http://geoportal2.uhul.cz/

http://oldmaps.geolab.cz/

http://www.nature.cz/

letecké snímky řešeného území

podklady poskytnuté zadavatelem